## FL-PCIドライバのインストール手順(WindowsXP編)

（１）FL-PCI CardをセットしてPCを立ち上げてください。

新しいハードウェアを自動検出します。

（２）「新しいハードウェアの検索ウィザード」が現れます。

「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）」を選択して、

「次へ」をクリックしてください。

図１.１　新しいハードウェアの検索ウィザードの開始

（３）「検索しないで、インストールするドライバを選択する」を選択して、

「次へ」をクリックしてください。

図１.２　検索とインストールのオプション選択

（４）「ハードウェアの種類」が表示されます※１。「ネットワークアダプタ」を選択して、

「次へ」をクリックしてください。

※１この画面は新規にインストールする場合のみ表示されます。

図１.３　ハードウェアの種類

（５）「ネットワークアダプタの選択」が表示されます※２。

「ディスク使用」をクリックしてください。

※２新規のインストールと2度目以降のインストールでは

表示内容が異なります。

図1.４　ネットワークアダプタの選択

（６）「フロッピーディスクからインストール」ダイアログボックスが現れます。

本製品のドライバーディスクをCDディスクドライブに入れ、

「参照」をクリック※３し、CDディスクドライブの

「E:\FL-net\driver\WinXP※４」を選択して、

「OK」をクリックしてください。

※３CDディスクにアクセスしない場合は、一旦CDを取り出し、

再度挿入してください。

※４ドライブ名はシステムによって、D:,E:等になります。

図１.５　フロッピーディスクからインストール

（７）「FutureNet FL-PCI (FL-Net PCI I/F Card)」を選択して、

「次へ」をクリックしてください。

図１.６　ネットワークアダプタの選択

（８）次のようなメッセージボックスが現れますが、問題なく動作します。

「続行」をクリックしてインストールを続行してください。

（Windowsロゴテストは受けておりませんが、

本製品は正常に動作することを弊社にて確認しております。）

図１.７　Windowsロゴテストに関する警告

（９）「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」が表示されます。

新しいハードウェアの登録は終了しました。

「完了」をクリックしてください。

図１.８　新しいハードウェアの検索ウィザードの完了

## FL-PCIドライバの削除手順(WindowsXP編)

（１）「デバイスマネージャ」ウィンドウを開き、

「FutureNet FL-PCI (FL-Net PCI I/F Card)」を右クリックして、

現れるメニューの「削除」をクリックしてください。

図２.１　デバイスマネージャ

（２）「デバイスの削除の確認」メッセージボックスが現れたら、

「OK」をクリックしてください。

図２.２　デバイスの削除の確認

（３）指定した「FutureNet FL-PCI (FL-Net PCI I/F Card)」の表示が消え、

デバイスの削除が終了します。PCをシャットダウンし、

FL-PCI Cardを取り外してください。

図２.３　デバイスマネージャ