## FL-PCIドライバのインストール手順(WindowsVista編)

（１）FL-PCI CardをセットしてPCを立ち上げてください。

新しいハードウェアを自動検出します。

（２）「新しいハードウェアが見つかりました」のダイアログボックスが現れます。

「ドライバ ソフトウェアを検索してインストールします（推奨）」をクリックしてください。

※１この画面は新規にインストールする場合のみ表示されます。

後から2枚目のFL-PCI Cardをセットした場合は表示されません。2枚目のFL-PCI Card はWindowsが自動的にインストールします。

図１.１　新しいハードウェアが見つかりました

（３）「ユーザーアカウント制御」のメッセージが現れた場合は、

「続行」をクリックしてください。

このメッセージが現れない場合は、次の手順へ進んでください。

図１.２　ユーザアカウント制御

（４）「新しいハードウェアの検出-ネットワークコントローラ」が表示されます。

「オンラインで検索しません」をクリックしてください。

図１.３　新しいハードウェアの検出-ネットワークコントローラ

（５）「ネットワークコントローラに付属のディスクを挿入してください」が表示されます。

「ディスクはありません。他の方法を試します」をクリックしてください。

図１.４　ネットワークコントローラに付属のディスクを挿入してください

（６）「このデバイス用のドライバソフトウェアが見つかりませんでした。」が表示されます。

「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します（上級）

ドライバソフトウェアを手動で検索してインストールします。」をクリックしてください。

図1.５　このデバイス用のドライバソフトウェアが見つかりませんでした

（７）「コンピュータ上のドライバソフトウェアを参照します」のダイアログボックスが表示されます。

本製品のドライバーディスクをCDディスクドライブに入れ、

「参照」をクリック※２し、CDディスクドライブの

「D:\FL_net_XXXX\driver\WinVista※３」を選択して、

「OK」をクリックしてください。

※２CDディスクにアクセスしない場合は、一旦CDを取り出し、

再度挿入してください。

※３ドライブ名はシステムによって、E:,F:等になります。

D:\FL_net_XXXXのXXXXは数字になります。

図１.６　コンピュータ上のドライバソフトウェアを参照します

図１.７　フォルダの参照

（８）「次の場所でドライバソフトウェアを検索します」に「D:\FL_net_XXXX\driver\WinVista」

が表示されます。

「次へ」をクリックしてください。

図１.８　コンピュータ上のドライバソフトウェアを参照します

（９）次のような「ドライバソフトウェアの発行元を検証できません」のダイアログボックスが

現れますが、問題なく動作します。

「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックしてインストールを続行

してください。

（Windowsロゴテストは受けておりませんが、

本製品は正常に動作することを弊社にて確認しております。）

図１.９　Windowsロゴテストに関する警告

（１０）「ドライバソフトウェアをインストールしています」に続いて「このデバイス用の

ソフトウェアは正常にインストールされました」が表示されます。

ドライバソフトウェアのインストールは完了しました。

「閉じる」をクリックしてください。

図１.１０　ドライバソフトウェアをインストールしています

図１.１１　このデバイス用のソフトウェアは正常にインストールされました

## FL-PCIドライバのアンインストール手順(WindowsVista編)

（１）「デバイスマネージャ」※１を開き、「ネットワークアダプタ」をダブルクリックしてください。

※１[デバイス マネージャ] を開くには、[スタート] ボタン  をクリックし、

[コントロール パネル]、[システムとメンテナンス]、[デバイス マネージャ] の順に

クリックします。  管理者のパスワードまたは確認を求められた場合は、パスワードを入力するか、確認情報を提供します。

図２.１　デバイスマネージャ

（２）「ネットワークアダプタ」に「FutureNet FL-PCI (FL-Net PCI I/F Card)」が現れます。

「FutureNet FL-PCI (FL-Net PCI I/F Card)」を右クリックして、

表示されるメニューの「削除」をクリックしてください。

図２．２　デバイスマネージャと右クリックで表示されるメニュー

（３）「デバイスのアンインストールの確認」メッセージボックスが現れたら、

「このデバイスのドライバソフトウェアを削除する」をチェックし、

「OK」をクリックしてください。

図２.３　デバイスのアンインストールの確認

（４）指定した「FutureNet FL-PCI (FL-Net PCI I/F Card)」の表示が消え、

デバイスのアンインストールが完了します。

PCをシャットダウンし、FL-PCI Cardを取り外してください。

図２.４　デバイスマネージャ