FL-net PCI Card Application Note

変更履歴

番号   変更日     変更内容                           担当      備考

0      99.08.04   第１版編集                         大東

1      99.08.24   第２版編集                         大東

P17

デバイス プロファイル を追加

P18

I/Fボード初期化のベンダ名、

メーカー名の詳細を記述

ノードＮｏ．の説明を記載

P55

適用に、Service Pack３ を追加

P14,15

フローの一部書き換え

P6,26,33,35,41,55

デバイス名 FL-NETをFLNETに

修正。

  - 99/09/02  P34                                 大東

PCIIF.hのデータの数値を変更。

P43,44,45

IBUFのレングスセットのByte数

を16bitの時は２、32bitの時は４

のセットへ修正。

1.02   99/09/07  P22                                 大東

FL-netヘッダーFAリンクヘッダ

DualPortRAMのアプリケーション    黒沢

(Ring3)へのMap用

新DeviceIOControle追加

P12                                大東

Cyclic Data 管理 Tableの構成図を

追加

P19

PCI Card 初期化のレスポンス

初期化の結果 エラー＝１  －１

P26,27

APとI/F 間通信でのエラー処理を

追加

P24

I/F->APコマンド 重大エラー通知例

０～可変長を可変長に修正

1.03   99.11.15  P39                                 大東

ｃ）FL-net PCI Card ＤＵＡＬ

Ｐｏｒｔ ＲＡＭ の Ｃｌｅａｒ

64Kbyte  4Kbyte

ｄ）FL-net PCI Cardが Ready

になりまで待つ

０x20000番地   ０x20004番地

1.04   00.01.17  3-9 ダイナミックリンクライブラリを   大東

追加

00.02.12  P11

I/FAP Command Buffer を追加

P13

I/FAP コマンド 受け渡し方法 追加

  - 00.04.25  P37  1枚のFL-net PCI Cardに対し   大東

１つのDeviceをOpenしてください。

を

それぞれのFL-net PCI Cardに対して

使用するDeviceをOpenしてください

に変更

２つめのデバイスをOpenすることを

明記

1.06   00.07.21   P～P105 DLL関数仕様               大東

①全関数の引数にデバイスＮｏを追加。

②指定ノードの全領域の一括read関数

を新規作成。

③デバイスオープン関数を新規作成。

④エラーコード16,17を追加。

⑤デバイスクローズ関数にリセット

の実行選択の引数追加。

1.07   00.11.06   P110                                大東

サービスパック５、６の記述追加

P76, 97

DLL ReadMessageの結果コードの

説明を追加

1.08   00.11.09   P70,P71,P72                        大東

C関数の名称誤りを訂正

ReadCycRelReadCycRelative

ReadCycAbsReadCycAbsolute

WriteCycRelWriteCycRelative

P70,P71,P72,P90,P91,P92

R/W要求サイズ表記誤りを訂正

5121～512,

81921～8192

1.09   00.12.11   P74,P76,P94,P98                     大東

コモン領域を持つノードの場合、

メッセージ送受信の前にコモン領域の

設定を行う注意 を追加

P81,P102

参加ノード情報には自ノードを含まな

いことを明記

P72,P92

ReadCyclicRelative,ReadCyclic_Rel

はコモン領域を持つノードに有効

1.10   01.02.07   P17,P18                              大東

フローチャート変更

P69,P70,P89,P90

DLLの戻り値にバッファフルを追加

P16

Cyclic Data管理 Table

LAST_BUFへ有効フラグ追加

P17

サイクリックデータ受け渡しの説明

をフロー変更に順じて修正

P64,P65

マルチスレッドでの注意 を追加

P73,P93

ReadCyclicAll、ReadCyclic_All

第一引数nodeを追加

P78,P100

GetNodeInfo

構造体Nodeinfoからresultを削除

P63

DLL関数一覧にDeviceOpenを追加

P20

メッセージ折返し試験（要求）を

追加

はじめに。

本書は FL-net PCI Card(またはPCI Card)を 装着した WindowsNT Systemで

Windows Applicationから FL-net PCI Cardを 制御するためのIntarface に

ついて記載してあります。

目次

１．	概要	7

１－１ Windows NT Driver、FL-net PCI Cardの位置付け	7

１－２ Windows NT Driver概要	7

１－３ FL-net PCI Card概要	8

２．PCIインターフェース	9

３．アプリケーション インターフェース	10

３－１ Windowsインターフェース概要	10

３－２ FL-net PCI Card との通信	12

３－３ コマンド、レスポンス一覧表	22

３－４ PCI Card初期化手順	31

３－５ Windows Applicationの作成	32

３－６ Windows Applicationの作成時の注意	39

３－７ Visual C++による Sample Code１	40

３－８ Visual Basic６．０によるSample Code	45

３－9 ダイナミックリンクライブラリー	62

４．操作	109

４－１ 流れ	109

４－２ FL-net PCI Cardの装着	109

４－３ Driver Install	109

４－４ 使用	110

## 概要

### １－１ Windows NT Driver、FL-net PCI Cardの位置付け

本システムにおけるWindows NT Driver（以下NT Driverという）

並びにFL-net PCI Cardは 下記の図の

の位置に属しています。

Windows NT 搭載PC

Win32アプリケーション

------Application Interface----------------

FL-net NT Driver

------PCI--------------------------------------

FL-net PCI Card

FL-net PCI Card

FL-net #1                      FL-net #2

本システムでは 最大２枚のFL-net PCI Cardを 使用できます。

### １－２ Windows NT Driver概要

NT Driverのインターフェースは 下位層のPCIインターフェース、

上位層の アプリケーションインターフェースで、

上位層の WIN３２ Applicationからの要求にしたがって

下位層の PCI i/fをとおし、FL-net PCI CardのDual Port RAM等を

Read／Writeすることで FL-net PCI Cardと 通信し、

FL-netの他のノードと 接続します。

### １－３ FL-net PCI Card概要

FL-net PCI Cardは 上位層のPCIインターフェース、

下位層のFL-net Ethernetインターフェースで、

Windows NT Driver ＜－＞ PCI ＜－＞ FL-net PCI Card＜－＞ FL-netの

シーケンスで 動作します。

PCI Cardは CPUを内蔵しFL-net プロトコル全般 を制御します。

PCI Card を用いて以下のFL-net の機能を実現できます。

(1) 自ノードの通信パラメタの設定。

(2) 全サイクリックデータの取込み 及び、

自ノードのサイクリックデータの設定と送信。

(3) メッセージ送受信。

(4) 参加ノード情報の取り込み、。

(5) 自ノードのログ情報の取り込み。

(6) リフレッシュサイクル測定時間の取り込み

## ２．PCIインターフェース

NT DriverはFL-net PCI Card上に実装されているDUAL PORT RAM等を

PC/ATのPCIバスを 通じアクセスし、FL-net PCI Cardと 通信します。

Win32Application等

Driver Object

Device Objects

\DosDevice\FLnet0

\DosDevice\FLnet1

\DosDevice\FLnet2

￥DosDevice\FLnet3

PCI bus

Dual Port RAM                      Dual Port RAM

FL-net Card#1                   FL-net Card#2

FL-net１                       FL-net２

本Systemでは 最大2枚の FL-net PCI Cardを 同時使用できます。

アプリケーション、Windows NT Systemからは

FL-net Cardが １枚の時は FLNET０／１の２つ のDeviceが

見えることになります。

FL-net Cardが ２枚の時は FLNET０／１／２／３の４つ のDeviceが

見えることになります

Applicationは これらの Deviceを Read／Writeすることで

FL-net PCI Cardをアクセスします。

## ３．アプリケーション インターフェース

### ３－１ Windowsインターフェース概要

Win32 ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝからFL-net PCI Cardにアクセスするには

下図のように行います。

FL-net PCI Card Systemの Mojule構成

（PC）

Win32 FL-net User Application（MFC等）       （ 高速アクセス用 ）

DualPortRam

アドレス取得

（Win32API）                                               DualPortRam

CreateFile     DeviceIoControl      CloseHandle         Address

FL-net Card用 PCI Driver

------- PCI BUS --------------------------------------------------------------------------------

Dual Port Ram

FL-net PCI Card

FL-net                 他Node

他Node

FL-net PCI Cardを使用する FL-net Applicationは

Visual C++ または Visual Basic 等の言語を 使用し

FL-net PCI Card内の Dual Port RAMをアクセスし、FL-net PCI Cardを制御します。

ただし Windows NT の制限により Application は直接 Hardwareを アクセス

できないので PCI Driver を 経由して PCI Card の Dual Port RAM等を

アクセスすることになります。

Ｗｉｎ３２ アプリケーションからは

CreateFile、 DeviceIoControl等のWin32ＡＰＩでDual Port RAM等をアクセスします。

また 後記の DeviceIOControlのIOCTL_PCI_GET_MAPADDRDUALにより

FL-net PCI Card内の Dual Port RAMのアドレスを取得すれば

Applicationから Dual Port RAMを C言語のポインターを使用して

直接に且つ高速にアクセスすることもできます。

### ３－２ FL-net PCI Card との通信

３－２－１  Winodows からみた PCI Cardの アドレス空間

Windows 側                         FL-net PCI Card側（Firm側）

PCI アドレス空間

0x00000      cmd/status (8bit)

RESET

0x20000

dual port ram                 （PCI Card）

（64kbyte）              SH CPU

0x3ffff

FL-net PCI Card Driver Install後は FL-net PCI Card用

PCI アドレス空間は 上記のようになっています。

cmd/status は Windows側から見た場合

PCI アドレス空間の０番地に あり

主に FL-net PCI CardのRESET制御を 行います。

Dual Port Ram は Windows側から見た場合

PCI アドレス空間の0x20000から 64kbyte分あります。

PCI 空間全体としては 0x40000 つまり 256kbyte分ありますが

Windows からみた PCIアドレス空間の０ｘ１から0x1ffff

並びに 0x30000から0x3ffffは アクセスできませんので

注意してください。

また FL-net PCI Cardを2枚装着した場合も 同じ アドレス空間となり

Cardの区別は次に述べる CreateFileにより Openされた

Devcice Handleにより 区別されることとなります。

３－２－２ Dual Port RAM の構成

１６Bit領域のため、奇数アドレスに対するワードアクセスを禁止します。

データの並びはリトルエンディアンです。

割り込み（INTR）は、現在サポートしていません。

20000h   API/Fｺﾏﾝﾄﾞ

20002h   API/Fﾚｽﾎﾟﾝｽ

20004h   I/FAPｺﾏﾝﾄﾞ

20006h   I/FAPﾚｽﾎﾟﾝｽ

20008h   Cyclic Data 管理 Table

(14Byte * 254)

2DECh

未使用

21000ｈ

API/F Data Buffer

21800h

I/FAP Data Buffer

22000h

Common Memory

Buffer 1 (17Kbyte)

26400h

Common Memory

Buffer 2 (17Kbyte)

2A800h

未使用

2B000h

I/F AP Command Buffer

2FFFCh  INTR  API/F

2FFFEh  INTR  I/FAP

３－２－３ コマンド、レスポンス領域

コマンド、レスポンスの受け渡し方法（ポーリング方式）は以下の通りです。

アプリケーションからPCI Cardへコマンドを送る場合

＜ アプリケーション側 ＞                     ＜  PCI Card側 ＞

“API/F Data Buffer”へ

データをセットする

（データのある場合）

“API/F ｺﾏﾝﾄﾞ”

へコマンドをセットする   ――――――――＞  コマンド受信

“API/F Data Buffer”から

データをコピーする

“API/F ｺﾏﾝﾄﾞ”を

０クリアする。

“I/FAP Data Buffer”へ

データをセットする

（必要のある場合）

“I/FAP ﾚｽﾎﾟﾝｽ” へ

レスポンス受信           ＜―――――――――  レスポンスをセットする。

“I/FAP Data Buffer”から

データをコピーする

“I/FAP ﾚｽﾎﾟﾝｽ”を

０クリアする

PCI Cardからアプリケーションへコマンドを送る場合

＜ アプリケーション側 ＞                     ＜  PCI Card側 ＞

“I/FAP Command Buffer”へ

データをセットする

（データのある場合）

“I/FAP ｺﾏﾝﾄﾞ”

コマンド受信   ＜―――――――――――      へコマンドをセットする

“I/FAP Command Buffer”から

データをコピーする

“I/FAP ｺﾏﾝﾄﾞ”を

０クリアする。

（ＡＰ側からのﾚｽﾎﾟﾝｽﾃﾞｰﾀは無い

ため、ﾃﾞｰﾀはセットしない）

“API/F ﾚｽﾎﾟﾝｽ” へ

レスポンスをセットする。 ―――――――――――＞  レスポンス受信

“API/F ﾚｽﾎﾟﾝｽ”を

０クリアする

３－２－４ Cyclic Data管理 Table

各ノードＮｏ．１～２５４までの以下の情報を管理します。

Node_No		（1Byte）

LAST_BUF		（1Byte）  最新のデータを持つバッファＮｏ．

0:NO DATA , 1:BUFF1, 2:BUFF2

自ノードのときのみ bit4,5を使用

bit4=1:BUFF1に有効データあり

bit5=1:BUFF2に有効データあり

AP_USE		（1Byte）  アプリケーション側 使用バッファ

0:NOT USE, 1:BUFF1, 2:BUFF2

IF_USE		（1Byte）  PCI Card側 使用バッファ

0:NOT USE, 1:BUFF1, 2:BUFF2

SANKA_FLG		（2Byte）  0: 離脱 , 1: ネットワーク参加

Common1_Addr       （2Byte）  コモン領域１ アドレス

Common1_Size        （2Byte）  コモン領域１ サイズ

Common2_Addr       （2Byte）  コモン領域２ アドレス

Common2_Size        （2Byte）  コモン領域２ サイズ

20008h

ノード１ の 管理情報

20016h   (14Byte)

ノード２ の 管理情報

20024h   (14Byte)

ノード３ の 管理情報

20032h   (14Byte)

．

．

．

．

．

．

．

20dd6h

ノード ２５４ 管理情報

(14Byte)

３－２－５ Common Memory Buffer１ ＆ ２

Common Memory Buffer１ ＆ ２は、サイクリック データを読み書きする

領域で、デュアルバッファになっています。

どちらのバッファを使用するか、排他処理を行う必要があります。

排他処理には、Cyclic Data管理 Tableを使用します。

（１）他ノード サイクリック情報の読み出し手順

①アプリケーション側からのリード方法（３－２－６フローチャート参照）

管理テーブルのLAST_BUFを調べ、最新のデータのあるバッファに

対してリードを行います。

この時IF_USEを調べ、PCI Card側と同一バッファへリードを行わない

様にします。

②PCI Card側のライト動作

管理テーブルのLAST_BUFを調べ、古いデータのあるバッファに対して

ライトを行います。

この時AP_USEを調べ、アプリケーション側と同一バッファへライトを

行わない様にします。

（２）自ノードのサイクリック情報の書き込み手順

絶えず、Dual Port RAMに対するサイクリックデータのライト、リードを

繰り返すと、かなりのタイムロスとなるので、サイクリック データ変更が発生

した時のみ更新を行ってください。

①アプリケーションからのライト方法（３－２－６フローチャート参照）

サイクリックデータの内容更新のあった場合に、書き換えを行います。

管理テーブルのLAST_BUFを調べ、古いデータのあるバッファに対して

ライトを行いLAST_BUF（bit0～3,bit4,5）を更新します。

この時LAST_BUF（bit4または5）を調べ、直前のデータをPCI Card側が

読込み完了していることを確認します。

②PCI Card側のリード動作

バッファ１、２を交互に読み出します。（初期化後はバッファ１から使用）

読み出し後は時LAST_BUFのbit4またはbit 5をOFFにします。

PCI Cardは、データを送信用ローカル バッファへコピーした後、アプリケー

ション側からの書き換えが発生するまでこのデータを繰り返し使用します。

３－２－６ サイクリックバッファ Ｒ／Ｗ フロー

アプリケーション側からサイクリックバッファ読み書きする時の、ダブルバッファの

選択方法は、以下の通りです。

１ブロックリード

指定ノードのCyclic Data

管理tableを求める

Ｎ

先頭ブロックか?

Y

AP_USE = LAST_BUF

Y

AP_USE = IF_USE ?

Ｎ

AP_USE のバッファ

から データを読む

N

全データのリード終了

Y

AP_USE = 0

ＥＮＤ

１ブロックライト

指定ノードのCyclic Data 管理tableを求める

N

先頭ブロックか

Y

N

LAST_BUF & 0Fh = 1 ?

Y                                          N

N                   LAST_BUF bit4 = 0?

LAST_BUF bit5 = 0?                                    Y

Y                             AP_USE = 1          error = BUF_FUL

AP_USE = 2        error = BUF_FUL

Y

error=BUF_FUL

N

AP_USE のバッファ

へ データを書く

N

全データのライト終了

Y

LAST_BUF = AP_USE

LAST_BUF bit4または

bit5 をON

AP_USE = 0

ＥＮＤ

３－２－７ メッセージ送受信の方法

Dual Port RAM上にメッセージ送受信専用のバッファは、用意されて

おりません。

API/F Data Buffer、I/FAP Data Bufferで受け渡しを行います。

送信時は、PCI Card側でメッセージのヘッダー部を生成し、受信時は、

メッセージのヘッダー部から、必要な情報のみが通知されます。

（１）メッセージ送信

API/F Data Bufferに送信情報と、メッセージデータをセットして、

API/Fｺﾏﾝﾄﾞ へメッセージ送信コマンドをセットします。

（詳細は、３－３ （１）参照）

PCI Card側に、送信メッセージ キューバッファがあり、８件まで

ため込みができます。

ため込まれたメッセージは、シーケンシャルに処理され、前のメッセージ

の送信結果が出るまで、次のメッセージは送信されません。

I/FAPﾚｽﾎﾟﾝｽ でPCI Cardが正常に受け取ったことを確認します。

メッセージ送信は、要求後直ちに実行されるとは、限らないため、

I/FAPｺﾏﾝﾄﾞ のメッセージ送信終了通知で送信終了を確認する

必要があります。（詳細は、３－３ （２）参照）

（２）メッセージ受信

PCI Card側に、受信メッセージ キューバッファがあり、３２件まで

ため込みができます。

AP側は、I/FAPｺﾏﾝﾄﾞ のメッセージ受信通知で受信を確認して

下さい。（詳細は、３－３ （２）参照）

以下の３つのメッセージは、PCI Card側で処理されAP側へは通知

されません。

これ例外は、未定義メッセージを含めAP側へ通知されます。

① ログ・データのリード（要求）

② ログ・データのクリア（要求）

③ ネットワークパラメタのリード（要求）

④ メッセージ折返し試験（要求）

３－２－８ デバイスプロファイルの形式

FL-net プロトコルでは、デバイスプロファイルが必須となっております。

以下は、そのフォーマットです。

MSTC認証済みの情報を用いる必要があり、必ずこのデータをお使いください。

ストリングの最後に、ＮＵＬＬは含みません。

xxhは、HEX表記データを意味します。

データは、全１１６Ｂｙｔｅです。

30h 72h

30h 70h

13h 06h “COMVER”

02h 01h 01h

13h 02h “ID”

13h 07h “SYSPARA”

13h 03h “REV”

02h 01h 03h

13h 07h “REVDATE”

30h 0Ah

02h 02h 07h CFh

02h 01h 08h

02h 01h 01h

13h 0Ah “DVCATEGORY”

13h 08h “COMPUTER”

13h 06h “VENDOR”

13h 0Ah “CENTURYSYS”

13h 07h “DVMODEL”

13h 06h “S-0616”

### ３－３ コマンド、レスポンス一覧表

(１)ＡＰ⇒PCI Card

| コマンド | コード | データ有無 | レスポンス | コード | データ有無 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Card初期化 | 01h | 初期化情報 | 初期化終了 | 81h | ｴﾗｰ情報 |
| 他ﾉｰﾄﾞ情報要求 | 03h | ﾉｰﾄﾞNo. | 終了 | 83h | ﾉｰﾄﾞ情報 |
| 自ﾉｰﾄﾞ ﾛｸﾞ情報要求 | 04h | － | 終了 | 84h | ﾛｸﾞ情報 |
| ﾈｯﾄﾜｰｸ情報要求 | 05h | － | 終了 | 85h | RCT値 |
| ﾒｯｾｰｼﾞ送信要求 | 06h | 送信ﾊﾟﾗﾒﾀ 送信ﾃﾞｰﾀ | 受け取り終了 | 86h | － |
| 参加ﾉｰﾄﾞ要求 | 07h | － | 終了 | 87h | ﾉｰﾄﾞ数 参加ﾉｰﾄﾞNo. |
| 上位層状態通知 | 08h | ステータス | 終了 | 88h | － |

- PCI Card初期化

コマンド（０１ｈ）の データ部

| 項 目 | サイズ(Byte) | 値 |
| --- | --- | --- |
| 動作モード | ４ | 0:FL-net ,1:Monter |
| IPアドレス | ４ | 任意 |
| コモンメモリ１ Address | ２ | ０～１ＦＦｈ |
| コモンメモリ１ Size | ２ | ０～２００ｈ |
| コモンメモリ２ Address | ２ | ０～１ＦＦＦｈ |
| コモンメモリ２ Size | ２ | ０～２０００ｈ |
| トークン監視時間 | １ | ０～１ＦＦｈ |
| 最小フレーム間隔 | １ | ０～５０ｈ |
| ベンダ名 | １０ | “CENTURYSYS” |
| メーカー名 | １０ | “S-0616” |
| ノード名 | １０ | 任意 |

ベンダ名の終わりに、NULLを含みません。

メーカー名の残り４Ｂｙｔｅには、00h をセットしてください。

IPアドレスの下位１ByteをノードＮｏ．とする。

レスポンス（８１ｈ）の データ部

| 項 目 | サイズ(Byte) | 値 |
| --- | --- | --- |
| 初期化の結果 | １ | 0:正常 ,－1:エラー |

エラーは、“ベンダ名”、“メーカー名”、“ノード名”以外の設定値を

チェックしてセットされます。

②ノード情報要求

コマンド（０３ｈ）の データ部

| 項 目 | サイズ(Byte) | 値 |
| --- | --- | --- |
| ノードＮｏ． | １ | 1～２５４ |

レスポンス（８３ｈ）の データ部

| 項 目 | サイズ(Byte) | 値 |
| --- | --- | --- |
| コマンドの結果 | １ | 0:正常 ，－1:エラー |
| ネットワーク参加状態 | １ | 0: 離脱，1: 参加 |
| 上位層の状態 | ２ | ヘッダー情報 ULS |
| コモンメモリ１ Address | ２ | ヘッダー情報 C_AD１ |
| コモンメモリ１ Size | ２ | ヘッダー情報 C_SZ１ |
| コモンメモリ２ Address | ２ | ヘッダー情報 C_AD２ |
| コモンメモリ２ Size | ２ | ヘッダー情報 C_SZ２ |
| リフレッシュサイクル 許容時間 | ２ | ヘッダー情報 RCT |
| トークン監視時間 | １ | ヘッダー情報 TW |
| 最小フレーム間隔 | １ | ヘッダー情報 MFT |
| リンクの状態 | １ | ヘッダー情報 LKS |
| 自ノードの状態 | １ | 次頁 詳細参照 |
| ベンダ名 | １０ | ヘッダー情報 VDN |
| メーカー名 | １０ | ヘッダー情報 MSN |
| ノード名 | １０ | ヘッダー情報 NDN |

エラーは、ノードＮｏ．の値が０、２５５のときにセットされます。

自ノード状態は、自ノードの時のみ有効で、以下の意味を持ちます。

b7  b6  b5  b4  b3  b2  b1  b0

未使用

ノード初期化完了

ノード初期化でパラメタエラー発生

コモンメモリ領域１ アドレス多重化検知

コモンメモリ領域２ アドレス多重化検知

ネットワークに加入できず受信待ち状態

トークン監視タイムアウトエラー

自ノードのノード番号多重化検知

③自ノードログ情報要求

コマンド（０４ｈ）の データ部

なし

レスポンス（８４ｈ）の データ部

ＦＬ－ｎｅｔ仕様のログ情報 ５１２Byte（１２８ ＊ ４Byte）

④ネットワーク情報要求

コマンド（０５ｈ）の データ部

なし

レスポンス（８５ｈ）の データ部

| 項 目 | サイズ(Byte) | 値 |
| --- | --- | --- |
| リフレッシュサイクル 設定値 | ２ | ０～FFFFｈ |
| リフレッシュサイクル 測定値（現在） | ２ | ０～FFFFｈ |
| リフレッシュサイクル 測定値（最大） | ２ | ０～FFFFｈ |
| リフレッシュサイクル 測定値（最小） | ２ | ０～FFFFｈ |
| リンクステータス | １ | 自ノードの ＬＫＳ FL-net仕様 準拠 |

⑤メッセージ送信要求

コマンド（０６ｈ）の データ部

| 項 目 | サイズ(Byte) | 値 |
| --- | --- | --- |
| ノードＮｏ． | １ | 1～２５５ |
| リザルト コード | １ | ０～２ |
| 未使用 | ２ | － |
| ＴＣＤ | ４ | 任意 |
| メッセージ データ長 | ２ | ０～１０２４ |
| 仮想アドレス空間 ワード長 | ２ | ０～５１２ |
| 仮想アドレス空間 アドレス | ４ | ０～FFFFFFFFｈ |
| メッセージ データ | ０～１０２４ | 任意 |

レスポンス（８６ｈ）の データ部

| 項 目 | サイズ(Byte) | 値 |
| --- | --- | --- |
| メッセージ受け取り結果 | １ | 0:正常 ， －1:パラメタ エラー －2:バッファ フル |

エラー ＝ －１は、ノードＮｏ．とメッセージデータ長の値 ＞ 1024 の時

セットされます。

エラー ＝ －２は、PCI Card側のメセージバッファ（８件分）が、

すべて使用中の時にセットされます。

⑥参加ノード要求

コマンド（０７ｈ）の データ部

なし

レスポンス（８７ｈ）の データ部

| 項 目 | サイズ(Byte) | 値 |
| --- | --- | --- |
| ノード数 | １ | 1～２５４ |
| 参加ノードＮｏ． | 1～２５３ | 1～２５４ |

自ノードＮｏ．は含まみません。

⑦上位層状態通知

コマンド（０８ｈ）のデータ部

ＦAリンクヘッダー情報のＵＬＳを指定します。

PCI Card側は、初期化コマンドを受け取った時にRUN/STOP bit = 0を

セットします。（ディフォルト値＝0000ｈ）

上位層の状態が変化した時に、通知を行う必要があります。

| 項 目 | サイズ(Byte) | 値 |
| --- | --- | --- |
| 上位層ステータス | ２ | FL-net仕様 準拠 |

レスポンス（８８ｈ）のデータ部

（２）PCI Card⇒ＡＰ

| コマンド | コード | データ有無 | レスポンス | コード | データ有無 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ｺﾏﾝﾄﾞ受け付け 可能 通知 | 20h |  | 終了 | A0h | － |
| ﾒｯｾｰｼﾞ受信通知 | 21h | 受信情報 受信ﾃﾞｰﾀ | 終了 | A1h | － |
| ﾒｯｾｰｼﾞ送信終了 | 22h | 通信情報 | 終了 | A2h | － |
| 重大ｴﾗｰ通知 | 23h | ｴﾗｰ情報 | － | － | － |

①コマンド受け付け可能 通知

PCI Cardがリセット解除となり、コマンド受け付けができる状態となったことを

通知します。

コマンド（２０ｈ）の データ部

なし。

レスポンス（Ａ０ｈ）の データ部

なし。

- メッセージ受信通知

コマンド（２１ｈ）の データ部

| 項 目 | サイズ(Byte) | 値 |
| --- | --- | --- |
| ノードＮｏ． | １ | 1～２５５ |
| リザルト コード | １ | ヘッダー情報 ０～２ |
| 未使用 | ２ | － |
| ＴＣＤ | ４ | ヘッダー情報 TCD |
| メッセージ データ長 | ２ | ０～１０２４ |
| 仮想アドレス空間 ワード長 | ２ | ヘッダー情報 ０～５１２ |
| 仮想アドレス空間 アドレス | ４ | ヘッダー情報 ０～FFFFFFFFｈ |
| メッセージ データ | ０～１０２４ | 受信データ |

レスポンス（Ａ１ｈ）の データ部

なし

③メッセージ送信終了

コマンド（２２ｈ） データ部

| 項 目 | サイズ(Byte) | 値 |
| --- | --- | --- |
| 送信結果 | １ | 0: 正常終了 -1: 送信失敗 |
| ノードＮｏ． | １ | １～２５４ |
| トランザクションコード （ＴＣＤ） | ４ | 送信ＴＣＤ |

レスポンス（Ａ２ｈ）データ部

なし

④重大エラー通知

以降の処理続行が不可能な、エラーを通知します。

コマンド（２３ｈ） データ部

| 項 目 | サイズ(Byte) | 値 |
| --- | --- | --- |
| エラーコード | ２ | 7F00h～7FFFh |
| メッセージ レングス | ２ | 可変長 |
| エラーメッセージ | 可変長 | ｱｽｷｰｺｰﾄﾞ |

エラーコードの内容。

7F00h :  システムエラー。詳細はエラーメッセージにセットされます。注１）

7F01h :  フラッシュメモリーエラー。（立ち上げ時のみ発生）

7F02h :  Dramテストエラー。（立ち上げ時のみ発生）

7F03h :  NICEテストエラー。（立ち上げ時のみ発生）

7F04h :  EEPROMサムチェック エラー。（立ち上げ時のみ発生）

7F05h :  CPU BUSエラーが発生した。

7F06h :  イリーガルインストラクションが発生した。

注１)システムエラー時に、セットされるメッセージ例です。

メッセージ長 ＝ ４０

メッセージ   ＝ “\n[Fa_Token_machi] Illegal rx_event = xx”

\nは CR/LF 、xxは10進数、文字列最後にNULLはありません。

意味         ＝ トークン待ち状態で、I/F内部のイベント値に未定義の値が

セットされた。

（３）AP PCI Crad 通信でのエラー発生時の処理

PCI Cardからのレスポンスでエラーが通知された場合、および 重大エラー

発生時のアプリケーション側の処理は以下の通りとなります。

種    別          エラーCode          エ ラ ー 処  理

I/Fボード初期化                       AP->I/Fコマンドのデータ部に

I/F->APレスポンス                  誤りがあります。

初期化の結果            －１        訂正後、再度コマンドをセットして

ください。

ノード情報要求                        AP->I/Fコマンドのデータ部の

I/F->AP レスポンス                 ノードＮｏ．に ０または ２５５を

コマンドの結果          －１        指定しました。

訂正後、再度コマンドをセットして

ください。

メッセージ送信要求                    ノードＮｏ．に ０または ２５５を

I/F->AP レスポンス     －１         設定したか、メッセージデータ長に

メッセージ受け取り                  １０２４より大きい値を設定しました

結果                  訂正後、再度コマンドをセットして

ください。

－２         複数回リトライ後、同一エラーの

時は、重大エラーが発生しています。

PCI Card リセット後最初期化して

ください。

メッセージ送信終了                    PCI Cardは、相手ノードへの

I/F->AP コマンド      －１         メッセージ送信を３回リトライ行った

送信結果                            が、相手ノードからの正常な応答を

受信できなかったことを意味します。

まず、以下をご確認ください。

- 相手先ノードＮｏは正しいですか

相手ノードは離脱していませんか

②メッセージのデータ部に誤りは

ありませんか

ネットワークパラメタライト要求

の場合、データ長に20以外を指定

していませんか

種      別          エラーCode          エ ラ ー 処 理

ネットワークパラメタリード応答

の場合、データ長に56Byte以外の

値を指定していませんか。

③相手先のノードで受信バッファフル

が発生していませんか。

PCI Cardはこのエラー発生後も正常

に動作可能です。

アプリケーションからの再送処理は

応答メッセージの時には、必要ない

とされています。

要求メッセージの時の再送は、任意。

（FL-net 実装規定書 参照）

重大エラー通知          7F00h ～     PCI Card リセット後、再初期化して

I/F->APコマンド        7FFFh       ください。

このエラーが発生した時は、以降の

処理を続行することはできません。

エラーコード 7F00hの時には、

エラーメッセージ部にエラー詳細

情報がセットされます。

### ３－４ PCI Card初期化手順

PCI Cardは、電源立ち上げ時は、リセット状態となっています。

アプリケーションは起動時にPCI Cardのリセット解除を行い、初期設定を行う

必要があります

FL-netプロトコルでは、上位層が各種設定値をFL-net側へ指定することに

なっているため、初期化時にこの設定値でPCI Cardが初期設定を終了するまで

外部との通信は行いません。

初期化手順例

＜ アプリケーション側 ＞                    ＜  PCI Card側 ＞

PCI CardのRESET ON

10mSEC 待つ

Dual Port RAM

(20000h～2DECh)

を０クリアする

PCI CardのRESET 解除

＜――――――   “コマンド受け付け可能 通知”

コマンドをセット

“コマンド受け付け可能 通知”

のレスポンスをセット        ―――――――＞

初期化コマンド をセット     ―――――――＞

初期化コマンド のレスポンスの

＜―――――――  をセット

通常のコマンドをセット                       ネットワークヘ参加する

又は、 サイクリック データ

のリード／ライトを行う

### ３－５ Windows Applicationの作成

３－５－１ FL-net Applicationの作成の流れ

ａ）FL-net Ｄｅｖｉｃｅ の Ｏｐｅｎ

Win32API CreateFile（”\\.\FLNET0”, …）;

により FL-NET Card用の Device をOPEN

ｂ）FL-net PCI Cradの ＲＥＳＥＴ（停止）

Win32API DeviceIoControlを使用し（＊）

PCIアドレス空間の０番地からの８ビットへ ０ｘ００を書き込みし、

PCI Card リセット

ｃ）FL-net PCI Card ＤＵＡＬ Ｐｏｒｔ ＲＡＭ のＣｌｅａｒ

Win32API DeviceIoControlを使用し（＊）

PCIアドレス空間 0x20000からのDualPortRAMを

4kbyte分を 0x00で Clear。

ｃ）FL-net PCI Cardの ＲＥＳＥＴ解除（開始）

Win32API DeviceIoControlを使用し（＊）

PCIアドレス空間の０番地からの８ビットへ ０ｘ８ｆを書き込みし、

PCI Cardの リセット解除。

ｄ）FL-net PCI Cardが Readyになりまで待つ

Win32API DeviceIoControlを使用し（＊）

PCIアドレス空間の０x20004番地からの８ビットが

が０以外になるまで待つ。

ｄ）FL-net PCI Card ＤＵＡＬ Ｐｏｒｔ ＲＡＭ の

Ｒｅａｄ／Ｗｒｉｔｅにより FL-net Ｃａｒｄの操作

Win32API DeviceIoControlを使用し（＊）

PCIアドレス空間の０x20000番地からの Dual Port Ramを

アクセスし、FL-net PCI Cardと通信。

ｅ）FL-net PCI CardのＲＥＳＥＴ（停止）

Win32API DeviceIoControlを使用し（＊）

PCIアドレス空間の０番地からの８ビットへ ０ｘ００を書き込み。

PCIアドレス空間の０番地は PCI Cardへの リセット制御

ｆ）FL-net ＤｅｖｉｃｅのＣｌｏｓｅ

CloseHandle に より CreateFileで Openした Deviceを

Close。

- ： または CreateFile APIにより Device Open後、

IOCTL_PCI_GET_MAPADDRDUAL の要求コードで

DeviceIOControl API を Callし、FLNet Cardの

Dual Port Ramの先頭アドレスを 取得し、

そのアドレスを使用し FLNet CardのDual Port Ramを

アクセスすることも可能です。

その場合は Dual Port Ramの先頭アドレスからの

オフセット０の１Byte 並びに

オフセット ０ｘ２００００から ０ｘ２ｆｆｆｂまでの

アドレス空間 以外は アクセスしないでください。

３－５－２ DeviceIoControl Code一覧

- PCI 空間を read/write するDeviceIoControlで

- 使用する Control Codeは 次の通りです。

- １）IOCTL_PCI_STOP

- FL-net PCI CardのＲＥＳＥＴ（Ｃａｒｄの停止）

- ２）IOCTL_PCI_START

- FL-net PCI CardのＲＥＳＥＴ解除（Ｃａｒｄの開始）

- ３）IOCTL_PCI_READ８

- FL-net PCI Card用のPCI アドレス空間の

- 指定アドレスからの8bit読み込み

- ４）IOCTL_PCI_READ１６_LE

- FL-net PCI Card用のPCI アドレス空間の

- 指定アドレスからの１６bit読み込み（リトルエンディアン）

- ５）IOCTL_PCI_READ３２_LE

- FL-net PCI Card用のPCI アドレス空間の

- 指定アドレスからの３２bit読み込み（リトルエンディアン）

- ６）IOCTL_PCI_WRITE８

- FL-net PCI Card用のPCI アドレス空間の

- 指定アドレスへの8bit書き込み

- ７）IOCTL_PCI_WRITE１６_LE

- FL-net PCI Card用のPCI アドレス空間の

- 指定アドレスへの１６bit書き込み（リトルエンディアン）

- ８）IOCTL_PCI_WRITE３２_LE

- FL-net PCI Card用のPCI アドレス空間の

- 指定アドレスへの３２bit書き込み（リトルエンディアン）

- ９）IOCTL_PCI_GET_MAPADDRDUAL

- FL-net PCI Card用のPCI アドレスの取得

- 各 IOCTL_PCI_xxxは ３－７ 参照

- ３－５－３ DeviceIoControlのIn/OutBufferの構成

- DeviceIoControlはInBuffer、OutBufferを使用し

- PCI空間のRead/Writeを行いますが、

- その時の InBuffer、OutBufferの構成は 次のとおりです。

- IOCTL_PCI_WRITE8,

IOCTL_PCI_WRITE16_LE,

IOCTL_PCI_WRITE32_LEの時

- （ApplicationからPCIへの書き込み）

- ・ unsigned long InBuffer[]

- PCIｱﾄﾞﾚｽ空間offset   [0]

- ﾃﾞｰﾀ 有効ﾊﾞｲﾄ数       [1]  (IOCTL_PCI_WRITE16,32時もByte数)

- NA		     [2][3]

- 書き込みData          [4]

- （書き込みデータの補足）

- ・IOCTL_PCI_WRITE8 で１Byte のみの時

- InBuffer[4] = char data

- ・IOCTL_PCI_WRITE8 で２Byte のみの時

- InBuffer[4] = 1st char data <<8 | 2nd char data

- ・IOCTL_PCI_WRITE16_LE で２Byte のみの時

- InBuffer[4] = short data

- ・IOCTL_PCI_WRITE16_LE で4Byte のみの時

- InBuffer[4] = 1st short data <<16 | 2nd short data

- ・unsigned long OutBuffer[]

- 使用しない

- InBuffer,OutBufferはUnsigned longのArrayでLittle Endianです。

- IOCTL_PCI_READ8,

IOCTL_PCI_READ16_LE,

IOCTL_PCI_READ32_LE時

- （PCIからの読み込み）

- ・unsigned long InBuffer[]

- PCI ｱﾄﾞﾚｽ空間offset  [0]

- ﾃﾞｰﾀ 有効ﾊﾞｲﾄ数      [1]

- NA		    [2][3]

- 使用しない           [4]

- ・unsigned long OutBuffer[]

- 読み込んだData      [0]

- （読み込んだデータの補足）

- ・IOCTL_PCI_READ8 で１Byte のみの時

- char data = (unsigned char)OutBuffer[0]

- IOCTL_PCI_READ8 で２Byte のみの時

1st char data= (unsigned char)(OutBuffer[0]>>8)

- 2nd char data= (unsigned char)OutBuffer[0]

- ・IOCTL_PCI_READ16_LE で２Byte のみの時

- short data = (unsigned short)OutBuffer[0]

- ・IOCTL_PCI_READ16_LE で4Byte のみの時

1st short data= (unsigned short)(OutBuffer[0]>>16)

- 2nd short data= (unsigned short)OutBuffer[0]

- IOCTL_PCI_STOP,

IOCTL_PCI_STARTの時

- （ApplicationからPCI CardへのRESET制御）

- unsigned long InBuffer[]

- 使用しない

- ・unsigned long OutBuffer[]

- 使用しない

（４）IOCTL_PCI_GET_MAPADDRDUAL の時

- （PCI CardのDualPortRamの先頭アドレス取得）

- unsigned long InBuffer[]

- 使用しない

- ・unsigned long OutBuffer[]

- DualPortRamアドレス [0]

３－５－４ DeviceIoControl使用法１

DualPortRamのアクセスに DeviceIOControleを

使用する場合 次の例のように行います。

Appliation                     NT Driver

CreateFile

DeviceIoControl    PCICard RESET ON

DeviceIoControl    DUAL Clear

DeviceIoControl     PCICard RESET OFF

DeviceIoControl    DUAL WRITE

DeviceIoControl    DUAL READ

・

CloseHandle

３－５－５ DeviceIoControl使用法２

DualPortRamのアクセスに ポインターを

使用する場合 次の例のように行います。

Appliation                     NT Driver

CreateFile

DeviceIoControl    DUAL Address

＊（addr+0）=aa   PCICard RESET ON

- （addr+i）= 0    DUAL Clear

・

＊（addr+0）=bb   PCICard RESET OFF

＊（addr+cc）=dd  DUAL WRITE

ee =＊（addr+ff）  DUAL READ

・

CloseHandle

I,cc,ff：０ または 0x20000-0x2fffb

### ３－６ Windows Applicationの作成時の注意

（１） 2枚のFL-net PCI Cardを 装着した時のApplication

- それぞれのFL-net PCI Cardに対して 使用するDeviceを

Openしてください。

例えば

1枚目は ￥￥．￥FLNET０

２枚目は ￥￥．￥FLNET2  です。

・\\.\FLNET1 は １枚目のCardのもう１つの Device で

\\.\FLNET3 は ２枚目のCardのもう１つの Deviceです。

これらは Applicationで自由にOpenして使用することができます。

たとえば 監視用

- FL-net Card を 2枚使用する Applicationの例

- Application を ２Instance 作成し、

１つのInstance は \\.\FLNET0 を Openし、Card１を使用

もう１つのInstanceでは \\FLNET2を Openし、Card２を使用

- Application１つのInstanceで２つのPCI Cardを

制御する時は

Card１を 制御する部分（Thread等）は \\.\FLNET０を

Openし

Card２を制御する部分（Thread等）は \\.\FLNET2を

Openし使用

・２枚めの PCI Cardが 装着されていない状態で

２枚目用の DeviceのOpenを実行すると

Errorが 返りますので その場合 Applicationは 適切に

処理を 行ってください。

### ３－７ Visual C++による Sample Code１

３－７－１ Dual Port Ramを直接操作しない場合

（１） Include File

DeviceIoControlを使用するときは

下記のデータを含むPCIIF.hを

include しなければ なりません。

include <winioctl.h>

#define IOCTL_PCI_START \

CTL_CODE(FILE_DEVICE_UNKNOWN,10,METHOD_BUFFERED

,FILE_ANY_ACCESS)

#define IOCTL_PCI_STOP \

CTL_CODE(FILE_DEVICE_UNKNOWN,11,METHOD_BUFFERED

,FILE_ANY_ACCESS)

#define IOCTL_PCI_READ8 \

CTL_CODE(FILE_DEVICE_UNKNOWN,12,METHOD_BUFFERED

,FILE_ANY_ACCESS)

#define IOCTL_PCI_READ16_LE \

CTL_CODE(FILE_DEVICE_UNKNOWN,23,METHOD_BUFFERED

,FILE_ANY_ACCESS)

#define IOCTL_PCI_READ32 _LE\

CTL_CODE(FILE_DEVICE_UNKNOWN,24,METHOD_BUFFERED

,FILE_ANY_ACCESS)

#define IOCTL_PCI_WRITE8 \

CTL_CODE(FILE_DEVICE_UNKNOWN,15,METHOD_BUFFERED

,FILE_ANY_ACCESS)

#define IOCTL_PCI_WRITE16 _LE\

CTL_CODE(FILE_DEVICE_UNKNOWN,26,METHOD_BUFFERED

,FILE_ANY_ACCESS)

#define IOCTL_PCI_WRITE32 _LE\

CTL_CODE(FILE_DEVICE_UNKNOWN,27,METHOD_BUFFERED

,FILE_ANY_ACCESS)

#define IOCTL_PCI_GET_MAPADDRDUAL \

CTL_CODE（FILE_DEVICE_UNKNOWN,22,METHOD_BUFFERED

,FILE_ANY_ACCESS)

（２）How To Start PCI Card

#include “pciif.h”

・

// Create Driver Device Object

hDevice0 = CreateFile("\\\\.\\FLNET0",

GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,

FILE_SHARE_READ,

NULL,

OPEN_EXISTING,

FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,

NULL);

if (hDevice0 == INVALID_HANDLE_VALUE)

{

printf("ERROR: (%0x) returned from CreateFile,

exiting...\n", GetLastError());

exit(1);

}

- // Start Card

if (! DeviceIoControl(

hDevice0,

IOCTL_PCI_START,

NULL,

０,

NULL,

０,

&nret,

NULL

)	)

{

printf("Ioctl failed: %x\n", GetLastError());

exit(1);

}

- ・

（3）How To Read/Write Dual Data

#include “pciif.h”

・

// Create Driver Device Object

hDevice0 = CreateFile("\\\\.\\FLNET０",

- ・

- // read PCI offset 0x20004

- InBuf[0] = 0x20004;

- InBuf[1] = 1; // byte

- InBuf[2] = 0;

- If( !DeviceIoControl(hDevice0, IOCTL_PCI_READ8,

- InBuf, MAX_BUF*4, OutBuf, MAX_BUF*4,

- &nret, NULL) {

- printf(“DeviceIoControl Error”);

- }

- printf("read byte count= %x,  read data=%x",nret, OutBuf[0] );

- // Write 0x12 to PCI offset 0x20004

- InBuf[0] = 0x20004;

- InBuf[1] = 1; // byte

- InBuf[2] = 0;

- InBuf[4] = 0x12;

- DeviceIoControl(hDevice0, IOCTL_PCI_WRITE8,

- InBuf, MAX_BUF*4, OutBuf, MAX_BUF*4,

- &nret, NULL) {

- printf(“DeviceIoControl Error”);

- }

- printf("number of written= %x",nret );

３－７－２ Dual Port Ramを直接操作する場合

（１） Include File

３－７－１ と同じPCIIF.hを

include しなければ なりません。

（２）How To Start PCI Card and Read/Write it

#include “pciif.h”

・

// Create Driver Device Object

hDevice0 = CreateFile("\\\\.\\FLNET0",

GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,

FILE_SHARE_READ,

NULL,

OPEN_EXISTING,

FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,

NULL);

if (hDevice0 == INVALID_HANDLE_VALUE)

{

printf("ERROR: (%0x) returned from CreateFile,

exiting...\n", GetLastError());

exit(1);

}

// Retrieve dual port ram top address

unsigned char *pnpci;

b = DeviceIoControl(hDevice0,

IOCTL_PCI_GET_MAPADDRDUAL,

NULL, 0,   // no input parameter

&pnpci, 4, // output parameter

&PnSize,

NULL // not overlapped I/O

);

printf(" Deviceioctl Reading from device =%x ",pnpci );

if(pnpci == 0) {

printf("MAP失敗しました");

exit(1);

}

else

; // OK, pnpci 使用可能

- // Start Card

*(pnpci + 0) = 0x8f;		// reset off

printf("PCI card ready to go”);

- ・

- // read PCI offset 0x20004

- unsigned char readdata;

- readdata = *(pnpci + 0x20004);

- printf("read byte count= 1,  read data=%x", readdata );

- ・

- // Write 0x12 to PCI offset 0x20004

- unsigned char writedata;

- writedata = 0x12;

- *(pnpci + 0x20004) = writedata;

- printf("1 byte written" );

- ・

// close

closehandle(hDevice0);

注意）     Dual Port Ramの先頭アドレスからの

オフセット０の１Byte 並びに

オフセット ０ｘ２００００から ０ｘ２ｆｆｆｂまでの

アドレス空間 以外は アクセスしないでください。

また ｈDevice０を Close後は Dual Port Ramを

アクセスしないでください。

再度 アクセスしたい場合は 、再度 Create File、

DeviceIOControlで Dual Port Ramの先頭アドレスを

取得してください。

### ３－８ Visual Basic６．０によるSample Code

３－８－１ Sample Code

- Visual Basic ６．０の 標準モジュール （ｘｘｘ．ｂａｓ）に

次の宣言を追加

（紙面の都合上 １行のデータが 多い場合は ＿で次の行に続けてあります。）

//--標準モジュール xx.bas

Public Const DELETE = &H10000

Public Const READ_CONTROL = &H20000

Public Const WRITE_DAC = &H40000

Public Const WRITE_OWNER = &H80000

Public Const SYNCHRONIZE = &H100000

Public Const STANDARD_RIGHTS_READ = (READ_CONTROL)

Public Const STANDARD_RIGHTS_WRITE = (READ_CONTROL)

Public Const STANDARD_RIGHTS_EXECUTE = (READ_CONTROL)

Public Const STANDARD_RIGHTS_REQUIRED = &HF0000

Public Const STANDARD_RIGHTS_ALL = &H1F0000

Public Const FILE_APPEND_DATA = (&H4)                   '  file

Public Const FILE_READ_DATA = (&H1)                     '  file pipe

Public Const FILE_WRITE_DATA = (&H2)                    '  file pipe

Public Const FILE_READ_EA = (&H8)                       '  file directory

Public Const FILE_WRITE_EA = (&H10)                     '  file directory

Public Const FILE_READ_ATTRIBUTES = (&H80)              '  all

Public Const FILE_WRITE_ATTRIBUTES = (&H100)            '  all

Public Const GENERIC_READ = &H80000000

Public Const GENERIC_WRITE = &H40000000

Public Const FILE_SHARE_READ = &H1

Public Const FILE_SHARE_WRITE = &H2

Public Const CREATE_NEW = 1

Public Const CREATE_ALWAYS = 2

Public Const OPEN_EXISTING = 3

Public Const OPEN_ALWAYS = 4

Public Const TRUNCATE_EXISTING = 5

Public Const FILE_ATTRIBUTE_NORMAL = &H80

Public Const FILE_GENERIC_READ = _

(STANDARD_RIGHTS_READ Or _

FILE_READ_DATA Or _

FILE_READ_ATTRIBUTES Or _

FILE_READ_EA Or SYNCHRONIZE)

Public Const FILE_GENERIC_WRITE = _

(STANDARD_RIGHTS_WRITE Or _

FILE_WRITE_DATA Or _

FILE_WRITE_ATTRIBUTES Or _

FILE_WRITE_EA Or FILE_APPEND_DATA Or SYNCHRONIZE)

' Command Code for DeviceIOControl

Public Const IOCTL_PCI_START = &H220028

Public Const IOCTL_PCI_STOP = &H22002C

Public Const IOCTL_PCI_READ8 = &H220030

Public Const IOCTL_PCI_READ16_LE = &H22005C

Public Const IOCTL_PCI_READ32 _LE= &H220060

Public Const IOCTL_PCI_WRITE8 = &H22003C

Public Const IOCTL_PCI_WRITE16_LE = &H220068

Public Const IOCTL_PCI_WRITE32 _LE= &H22006C

Public Const DEVIO_MAXBF = 1024

Type DEVIO_STRUCT

ldt(DEVIO_MAXBF / 4) As Long

End Type

'lpSecurityAttributes パラメータに NULL を渡せるようにCreateFile() を修正。

Declare Function CreateFile Lib "kernel32" Alias "CreateFileA" _

(ByVal lpFileName As String, _

ByVal dwDesiredAccess As Long, _

ByVal dwShareMode As Long, _

ByVal lpSecurityAttributes As Long, _

ByVal dwCreationDisposition As Long,_

ByVal dwFlagsAndAttributes As Long,_

ByVal hTemplateFile As Long) As Long

Declare Function DeviceIoControl Lib "kernel32" _

(ByVal hDevice As Long,_

ByVal dwIoControlCode As Long,_

lpInBuffer As DEVIO_STRUCT,_

ByVal nInBufferSize As Long,_

lpOutBuffer As DEVIO_STRUCT,_

ByVal nOutBufferSize As Long,_

lpBytesReturned As Long,_

ByVal lpOverlapped As Long) As Long

Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hObject As Long) As Long

- FL-net PCI Cardの開始の ｓａｍｐｌｅコード

' ---------- global

Public hDevice0 As Long

Public lBdno As Long

' ---------- FL-net PCI Cardの開始

'  Start PCI Card

Private Sub Command7_Click()

Dim r&

'Device Openし、ファイルハンドルを取得する

hDevice0 = Copen(lBdno)

If hDevice0 < 0 Then

MsgBox "device open err"

Exit Sub

End If

' RESET on

r& = Cput8(hDevice0, 0, 0)

If r& = 1 Then

'

Else

MsgBox "Start Fail1"

End If

' RESET off

r& = Cput8(hDevice0, 0, &H8F)

If r& = 1 Then

Command8.Enabled = True

Command7.Enabled = False

Option1.Enabled = False

Option2.Enabled = False

Else

MsgBox "Start Fail2"

End If

'Deviceを閉じる

Cclose (hDevice0)

End Sub

' ------- wrapper functions for PCI access

‘      （PCI Access Helper 関数群）

'  open device

Private Function Copen(lDevno As Long) As Long

Dim DeviceName$

Dim hDevice As Long

'Device Name=FL-NETx

If lDevno = 0 Then

DeviceName$ = "\\.\FLNET0"

ElseIf lDevno = 1 Then

DeviceName$ = "\\.\FLNET1"

ElseIf lDevno = 2 Then

DeviceName$ = "\\.\FLNET2"

ElseIf lDevno = 3 Then

DeviceName$ = "\\.\FLNET3"

End If

'新しいファイルを作成し、ファイルハンドルを取得する

hDevice = CreateFile(DeviceName$,_

GENERIC_READ Or  GENERIC_WRITE,_

FILE_SHARE_READ,_

0,_

OPEN_EXISTING,_

FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,_

0)

If hDevice < 0 Then

MsgBox "デバイスオープンできませんでした"

Copen = hDevice

Exit Function

End If

Copen = hDevice

End Function

' PCI read 8bit

Private Function Cget8(hDevice As Long, offset As Long, data As Long) As Long

Dim r&

Dim Inbuf As DEVIO_STRUCT

Dim Outbuf As DEVIO_STRUCT

Inbuf.ldt(0) = offset

Inbuf.ldt(1) = 1  ' request 1 byte

Inbuf.ldt(2) = 0

r& = DeviceIoControl(hDevice,_

IOCTL_PCI_READ8,_

Inbuf, 1024, Outbuf, 1024,_

datasent&, 0)

If r& = 1 Then

Cget8 = 1

data = Outbuf.ldt(0)

Else

MsgBox "Cget8 リードエラー"

data = -1

Cget8 = 0

End If

End Function

' PCI read 16bit

Private Function Cget16_LE(hDevice As Long, offset As Long, data As Long) As Long

Dim r&

Dim Inbuf As DEVIO_STRUCT

Dim Outbuf As DEVIO_STRUCT

Inbuf.ldt(0) = offset

Inbuf.ldt(1) = 2  ' request 2 byte

Inbuf.ldt(2) = 0

r& = DeviceIoControl(hDevice,_

IOCTL_PCI_READ16_LE,_

Inbuf, 1024, Outbuf, 1024, datasent&, 0)

If r& = 1 Then

Cget16 = 1

data = Outbuf.ldt(0)

Else

MsgBox "Cget16 リードエラー"

data = -1

Cget16 = 0

End If

End Function

' PCI read 32bit

Private Function Cget32_LE(hDevice As Long, offset As Long, data As Long) As Long

Dim r&

Dim Inbuf As DEVIO_STRUCT

Dim Outbuf As DEVIO_STRUCT

Inbuf.ldt(0) = offset

Inbuf.ldt(1) = 4  ' request 4 byte

Inbuf.ldt(2) = 0

r& = DeviceIoControl(hDevice, IOCTL_PCI_READ32_LE,_

Inbuf, 1024, Outbuf, 1024, datasent&, 0)

If r& = 1 Then

Cget32 = 1

data = Outbuf.ldt(0)

Else

MsgBox "Cget32 リードエラー"

data = -1

Cget32 = 0

End If

End Function

' PCI write 8bit

Private Function Cput8(hDevice As Long, offset As Long, data As Long) As Long

Dim r&

Dim Inbuf As DEVIO_STRUCT

Dim Outbuf As DEVIO_STRUCT

Inbuf.ldt(0) = offset

Inbuf.ldt(1) = 1  ' request 1 byte

Inbuf.ldt(2) = 0

Inbuf.ldt(4) = data

r& = DeviceIoControl(hDevice, IOCTL_PCI_WRITE8,_

Inbuf, 1024, Outbuf, 1024, datasent&, 0)

If r& = 1 Then

'MsgBox "Write done"

Cput8 = 1

Else

MsgBox "Cput8 ライトエラー"

Cput8 = 0

End If

End Function

' PCI write 16bit

Private Function Cput16_LE(hDevice As Long, offset As Long, data As Long) As Long

Dim r&

Dim Inbuf As DEVIO_STRUCT

Dim Outbuf As DEVIO_STRUCT

Inbuf.ldt(0) = offset

Inbuf.ldt(1) = 2  ' request 2 byte

Inbuf.ldt(2) = 0

Inbuf.ldt(4) = data

r& = DeviceIoControl(hDevice, IOCTL_PCI_WRITE16_LE,_

Inbuf, 1024, Outbuf, 1024, datasent&, 0)

If r& = 1 Then

'MsgBox "Write done"

Cput16 = 1

Else

MsgBox "Cput16 ライトエラー"

Cput16 = 0

End If

End Function

' PCI write 32bit

Private Function Cput32_LE(hDevice As Long, offset As Long, data As Long) As Long

Dim r&

Dim Inbuf As DEVIO_STRUCT

Dim Outbuf As DEVIO_STRUCT

Inbuf.ldt(0) = offset

Inbuf.ldt(1) = 4  ' request 4 byte

Inbuf.ldt(2) = 0

Inbuf.ldt(4) = data

r& = DeviceIoControl(hDevice, IOCTL_PCI_WRITE32_LE,_

Inbuf, 1024, Outbuf, 1024, datasent&, 0)

If r& = 1 Then

'MsgBox "Write done"

Cput32 = 1

Else

MsgBox "Cput32 ライトエラー"

Cput32 = 0

End If

End Function

' close device

Private Function Cclose(lHandle As Long) As Long

'ファイルを閉じる

Cclose = CloseHandle(lHandle)

End Function

- FL-net ＰＣＩ Ｃａｒｄの ＤｕａｌＰｏｒｔＲａｍの

Ｒｅａｄ／Ｗｒｉｔｅ ｓａｍｐｌｅ

(前提)

GlobalのlBdnoにボード番号 ２枚差の時：0/1、１枚の時：０）

Object Text1.TextにRead/Write アドレス

Object Text2.textにReadされたデータ／Writeするデータが 表示される

' PCI write 8 bit用 sample

Private Sub Command1_Click()

Dim r&

Dim tmbf1$

Dim tmbf2$

'Device Openし、ファイルハンドルを取得する

hDevice0 = Copen(lBdno)

If hDevice0 < 0 Then

MsgBox "device open err"

Exit Sub

End If

'  Writeするoffset、Write データ セットし Write

tmbf1 = "&H" + Text1.Text  '(16進)  offset

tmbf2 = "&H" + Text2.Text  '(16進)  data

r& = Cput8(hDevice0, Val(tmbf1), Val(tmbf2))

If r& = 1 Then

MsgBox "Write Done"

Else

MsgBox "Write Error"

End If

'Deviceを閉じる

Cclose (hDevice0)

End Sub

'  PCI read 8 bit用 sample

Private Sub Command2_Click()

Dim r&

Dim tmbf1$

Dim dt As Long

'Device Openし、ファイルハンドルを取得する

hDevice0 = Copen(lBdno)

If hDevice0 < 0 Then

MsgBox "device open err"

Exit Sub

End If

'  Read offset セットし Read

tmbf1 = "&H" + Text1.Text  '(16進) offset

r& = Cget8(hDevice0, Val(tmbf1), dt)

If r& = 0 Then

MsgBox "Read Error"

End If

Text2.Text = Hex(dt) ' 16進で読み込んだデータ表示

'Deviceを閉じる

Cclose (hDevice0)

End Sub

３－８－２ ユーザーI/F関数

ユーザーアプリケーションで利用できるサイクリックバッファ

リード・ライト関数について記述します。

Outbuf，Inbufは、アプリケーション領域の配列です。

Type  CMN＿STRUCT

Common1＿buf（５１２）As  Integer

Common2＿buf（５１２ ＊ １６）As  Integer

End Type

Dim Outbuf As CMN＿STRUCT

Dim Inbuf  As CMN＿STRUCT

（１）サイクリックデータＲＥＡＤ関数 １

コモンメモリの先頭からのアドレスおよびサイズを指定して読み出します。

コモン領域１、２の種別、そのコモン領域のリード開始アドレス、サイズを

指定します。

読み出されたデータは、指定のリードバッファに出力されます。

この関数では、該当するコモン領域に割り当てられているノード番号を調べ、

そのノードの最新のデータが、ダブルバッファのＡかＢかをチェックして、

データを読み出します。

読み出し領域が複数のノードにまたがる場合、それらのデータを合成して、

データを読み出します。

どのノードの送信領域にもなっていない領域には‘０’が書き込まれます。

Function  ReadCyclic＿Abs

（ Comn      As  Integer ： １＝Common１，２＝Common２

Abs＿Adr   As  Integer ： オフセット値（ワード）

Size        As  Integer ： サイズ（ワード）

Outbuf     As  CMN＿STRUCT ： リード出力バッファ

）  As  Integer  ： １＝OK，１以外＝ERROR

（２）サイクリックデータREAD関数 ２

指定されたノード番号のコモン領域の、相対アドレスを読み出します。

指定されたノードがトークンに参加していなければ、エラーを返します。

Function  ReadCyclic＿Rel

（ Node      As  Integer ： ノードＮｏ．１～２５４

Comn      As  Integer ： １＝Common１，２＝Common２

Rel＿Adr   As  Integer ： 相対オフセット値（ワード）

Size        As  Integer ： サイズ（ワード）

Output     As  CMN＿STRUCT ： リード出力バッファ

）        As   Integer ：  １＝OK、１以外＝ERROR

（３）サイクリックデータＷＲＩＴＥ関数

自ノードが送信するサイクリックデータを書き込みます。

初期設定時に、初期設定コマンドにより、指定された自ノード送信領域を

用います。

指定バッファのコモン領域１、２のデータをデュアルポート上にあるダブル

バッファのＡまたは、Ｂへ書き込みます。

自ノードのコモン１、コモン２の領域すべてをセットします。

Function  WriteCyclic

（ Node     As  Integer ： 自ノードＮｏ．

Inbuf     As  CMN＿STRUCT ： データバッファ

）        As  Integer ： １＝OK、１以外 ＝ERROR

＜エラーコード詳細＞

３つの関数共通のエラーコードです。

２＝ 引数エラー

３＝ ノード離脱

４＝ Ｄｕａｌ Ｐｏｒｔ R/W エラー

６＝ データ無し（データ受信していない または、ヘッダーのみのノード）

＜使用例：Function  ReadCyclic＿Rel＞

'この定数宣言は、標準モジュールへ組み込む

' ---------- Dual Port Ram Offset

Public Const APtoFL_CMD = &H20000

Public Const APtoFL_RSP = &H20002

Public Const FLtoAP_CMD = &H20004

Public Const FLtoAP_RSP = &H20006

Public Const CYC_CTL_TBL = &H20008

Public Const APtoFL_DATA = &H21000

Public Const FLtoAP_DATA = &H21800

Public Const CMNBUF1_COM1 = &H22000

Public Const CMNBUF1_COM2 = &H22400

Public Const CMNBUF2_COM1 = &H26400

Public Const CMNBUF2_COM2 = &H26800

Public Const CMN_END = &H2A800

'---------- Cyclic Control Tabl

Public Const CYCTBL_SIZ = 14

Public Const node_no = 0

Public Const LAST_BUF = 1

Public Const AP_USE = 2

Public Const IF_USE = 3

Public Const SANKA_FLG = 4

Public Const CMN1_ADR = 6

Public Const CMN1_SIZ = 8

Public Const CMN2_ADR = 10

Public Const CMN2_SIZ = 12

Private Sub Command3_Click()

'-------------------------------------------

' read Cyclic Data 1(Rei) サンプルプログラム

'-------------------------------------------

Dim r&

Dim outbuf As CMN_STRUCT

Dim cnt&

Dim node%

Dim comn%

Dim cmn_a%

Dim rel_adr%

Dim size%

Dim ctl_adr&

Dim dsp_p%

Dim rd_adr&

'Device Openし、ファイルハンドルを取得する

hDevice0 = Copen(lBdno)

If hDevice0 < 0 Then

MsgBox "device open err"

Exit Sub

End If

'画面からノードNo.情報を得る

node% = Val(Text5.Text)

If node = 0 Or node > 254 Then

r& = 2

GoTo C2_END

End If

'画面から 読み込みアドレスとサイズを得る

rel_adr = Val("&H" & Text1.Text)

size = Val("&H" & Text2.Text)

'画面からコモン１、コモン２選択を得る

If comn1.Value = True Then

comn = 1

If (rel_adr + size) > 512 Then

r& = 2

GoTo C2_END

End If

Else

comn = 2

If (rel_adr + size) > 16 * 512 Then

r& = 2

GoTo C2_END

End If

End If

'指定ノードのコモンアドレス情報を得るため Cyclic 管理 Table を見る

'（注）ノード情報コマンドを使用してもコモンアドレスを得ることができる

ctl_adr& = CYC_CTL_TBL + CYCTBL_SIZ * (node - 1)

If comn = 1 Then

r& = Cget16_LE(hDevice0, ctl_adr& + CMN1_ADR, cmn_a%)

If r& <> 1 Then

GoTo C2_END

End If

Else

r& = Cget16_LE(hDevice0, ctl_adr& + CMN2_ADR, cmn_a%)

If r& <> 1 Then

GoTo C2_END

End If

End If

r& = ReadCyclic_Rel(node, comn, rel_adr, size, outbuf)

'読み込んだデータを画面表示をする

If r& = 1 Then

cnt = 0

dsp_p% = cmn_a + rel_adr

If comn = 1 Then

Do

Text6.Text = Text6.Text & Hex(outbuf.common1_buf(dsp_p)) & " "

cnt = cnt + 1

dsp_p = dsp_p + 1

Loop Until cnt = size

Else

Do

Text6.Text = Text6.Text & Hex(outbuf.common2_buf(dsp_p)) & " "

cnt = cnt + 1

dsp_p = dsp_p + 1

Loop Until cnt = size

End If

MsgBox "Text Read End"

GoTo C2_END

End If

C2_END:

If r& = 2 Then

MsgBox "引数エラー"

End If

If r& = 3 Then

MsgBox "ノード離脱"

End If

If r& = 4 Then

MsgBox "DPRリードエラー"

End If

If r& = 6 Then

MsgBox "データ未送信"

End If

'Deviceを閉じる

Cclose (hDevice0)

End Sub

### ３－9 ダイナミックリンクライブラリー

１．ＤＬＬ関数一覧

C++とBasicの共通ライブラリーですが、一部 別仕様になっています。

関数名                     機      能                      C      Basic

FL_Initialize      FL-PCI Cardを初期化します                   〇       〇

WriteCyclicAll     自ノードの全領域のデータを一括ライトを       〇

行います。

WriteCyclic_All    自ノードの全領域のデータを一括ライトを                〇

行います。

WriteCyclicRelative 自ノードのコモンメモリ１または２の指定        〇

オフセット位置へ指定データ数ライトします

WriteCyclic_Rel   自ノードのコモンメモリ１または２の指定                 〇

オフセット位置へ指定データ数ライトします

ReadCyclicAbsolute コモンメモリ１または２の先頭からのオフセッ    〇

トとサイズを指定して、指定バッファへ読み

込みます。

ReadCyclic_Abs   コモンメモリ１または２の先頭からのオフセッ             〇

トとサイズを指定して、指定バッファへ読み

込みます。

ReadCyclicRelative 指定ノードのコモンメモリ１または２の領域      〇

先頭からのオフセットとサイズを指定して

指定バッファへ読込みます。

ReadCyclic_Rel    指定ノードのコモンメモリ１または２の領域              〇

先頭からのオフセットとサイズを指定して

指定バッファへ読込みます。

WriteMessage     引数で指定されたメッセージをFL-PCI Card     〇      〇

へ渡します。

送信終了待ちの有無の指定が可能です。

CheckMessageEnd  WriteMessageの送信終了待ちしない場合、      〇      〇

処理完了の状態を返します。

ReadMessage     メッセージの受信情報を返します。              〇       〇

受信有りを待ってＲｅｔｕｒｎするかを、指定

できます。

GetNodeInfo      指定されたノード情報を返します。              〇       〇

関数名                     機      能                      C      Basic

GetRingInfo      現在のＦＬ－ｎｅｔに参加しているノードＮｏ    〇       〇

を返します。

GetNetInfo       現在のリフレッシュサイクル測定値を返します    〇       〇

GetLogInfo       現在のＦＬ－ｎｅｔログ情報を返します          〇       〇

SetUplStatus     上位層ステータスの設定を行います              〇       〇

GetErrInfo       重大エラーが発生した時の詳細情報を返します    〇       〇

DeviceClose      デバイスをクローズして、FL-PCI Cardを        〇       〇

リセット状態にします

DeviceOpen      デバイスをオープンします                       〇      〇

ReadCyclicAll    指定ノードのコモン１、コモン２領域の           〇

全データを読込みます

ReadCyclic_All   指定ノードのコモン１、コモン２領域の                    〇

全データを読込みます

２．エラー処理の方法

2＝パラメタエラー ： 引数を確認して下さい。

3＝バッファフル ： FL-PCI Card 側のバッファがフルなのでリトライして下さい。

4＝データなし： 指定の他ノードからサイクリックデータを受信していないため、

再度読み出しして下さい。

5＝ノード離脱 ： 指定ノードは離脱しています。

6＝送信失敗 ： メッセージ送信を失敗しました。

自ノードのメッセージが正しいか確認知て下さい

相手ノードが離脱していないか確認知て下さい。

ＦＡリンクプロトコルでは再送の必要はないとされています。

7=送信未完： メッセージの送信は未完のため再度送信完了を確認してください。

8=タイムアウト ： ＰＣＩ Ｃａｒｄとの通信タイムアウトです。

ドライバーのインストールは終了していますか。

インストールが済んでいる場合は、弊社へご連絡ください。

9＝重大エラー ： 処理の続行は不可能です。弊社へご連絡ください。

10=デバイスオープンエラー１： ドライバーのインストールは終了していますか。

インストールが済んでいる場合は、弊社へご連絡

ください。

11=デバイスオープンエラー２： ドライバーのインストールは終了していますか。

インストールが済んでいる場合は、弊社へご連絡

ください。

12=デバイスオープンエラー３： ドライバーのインストールは終了していますか。

インストールが済んでいる場合は、弊社へご連絡

ください。

14=デバイスはオープンされていない： ＦＬ－ＰＣＩ Ｃａｒｄの初期化が未完です。

15=デバイスクローズエラー ： デバイスクローズに失敗しました。

アプリケーションをいったん終了して再起動をして

ください。

16=デバイス２重オープン： すでにオープンしているデバイスに２重のオープン要求

を行った。

17=デバイス未初期化： デバイスオープン関数が、未初期化のデバイスに対して実行

された。

３．マルチスレッド環境の注意

（１）１デバイスＮｏ．は１スレッドで使用可能となります。

同一デバイスＮｏ．へ複数スレッドから同時にオープンを行うと２回目以降は

エラーとなります。

（２）使用できるデバイスＮｏ．は次の通りです。

Ｃａｒｄ １枚目は Ｎｏ．０と１

Ｃａｒｄ ２枚めは、Ｎｏ．２と３、

（３）DLL内ではＦＬ－ＰＣＩ Ｃａｒｄとの通信のためにデュアルポートRAMを使用

しますが、DLL関数によっては共通した領域へＲ／Ｗを行います。

そのため、複数スレッドでDLLを使うときはセマフォーによる排他処理が必要に

なる場合があります。

以下は各関数での共通領域の使用情報です。（詳細はP13参照）

関数名               ｱﾄﾞﾚｽ20000～20006  ｱﾄﾞﾚｽ20008～2A7FF

FL_Initialize                 ○

WriteCyclicAll                                     ○

WriteCyclic_All                                    ○

WriteCyclicRelative                                ○

WriteCyclic_Rel                                    ○

ReadCyclicAbsolute                                ○

ReadCyclic_Abs                                    ○

ReadCyclicRelative                                 ○

ReadCyclic_Rel                                    ○

WriteMessage                ○

CheckMessageEnd            ○

ReadMessage                 ○

GetNodeInf                   ○

GetRingInfo                  ○

GetNetInfo                   ○

GetLogInfo                   ○

SetUplStatus                 ○

GetErrInfo                   ○

DeviceClose

DeviceOpen

ReadCyclicAll                                      ○

ReadCyclic_All                                     ○

４．Ｃ言語 Ｉ／Ｆ仕様

関数名： ＦＬ＿Iｎｉｔｉａｌｉｚｅ

機能：   デバイスをオープンし、FL-PCI Card を初期化します。

記述：  int  rc = FL_Initialize( &init_prm );

struct  InitInfo {

unsigned long	ip_adr;		： 自ノードＩＰアドレス。

下１バイトは、自ノードＮｏ．とする

Unsigned short  dev_no;         ：  デバイスＮｏ．

ボード１＝0 or 1  ボード２＝2 or 3

unsigned short	cmn1_adr;	： コモンメモリ 領域１ アドレス ( 0～511 )

unsigned short	cmn1_size;	： コモンメモリ 領域１ サイズ ( 0～512 )

unsigned short	cmn2_adr;	： コモンメモリ 領域２ アドレス (0～8191 )

unsigned short	cmn2_size;	： コモンメモリ 領域２ サイズ ( 0～8192 )

unsigned char	tw;		： トークン監視タイムアウト値( 1～255 )

unsigned char	mft;		： 最小フレーム間隔 ( 0～50 )

unsigned char	vender[11];	： ベンダ名 ”CENCURYSYS” 固定

(11Byte目はNULL)

unsigned char	maker[11];	： メーカー型式 ”S-0616    ”固定

(空きはSPACE、11Byte目はNULL)

unsigned char	name[11];	： ノード名(任意  11Byte目はNULL)

}  init_prm;

unsigned short rc; ：

０=正常終了

2＝パラメタエラー

8=タイムアウト（最大４秒）

9＝重大エラー（詳細はＰ84を参照）

10=デバイスオープンエラー（ファイルクリエート）

11=デバイスオープンエラー（デバイス取得）

12=デバイスオープンエラー（ポインタ取得）

16=デバイスの２重オープン

注意事項： 初期化の後再初期化を行う場合はには、一旦 関数DeviceClose()を使って

デバイスをクローズしてください。デバイスクローズを行わないで再初期化を

行うと、デバイスオープンエラーが発生します。

関数名： ＤｅｖｉｃｅＯｐｅｎ

機能：   指定デバイスをオープンします。

ＦＬ－ＰＣＩ Ｃａｒｄは１Ｃａｒｄで２デバイスが使用可能です。

ただし２デバイスでＦＬ－ＰＣＩ Ｃａｒｄへ同時にコマンド、データを書き

込みますと動作不正が発生するため、片方のデバイスはデータ参照専門で

お使いいただくことをお勧めします。

片側のデバイスがＦＬ＿IｎｉｔｉａｌｉｚｅでＦＬ－ＰＣＩ  Ｃａｒｄを

初期化した後に、この関数を呼び出しをしてもう１方のデバイスをオープンし

て下さい。 初期設定前にこの関数を呼び出した場合には、エラー終了します。

記述：  rc = DeviceOpen( dev_no );

unsigned short	dev_no;	： デバイスＮｏ．（０～３）

unsigned short	rc; ：

０=正常終了

9＝重大エラー（詳細はＰ84を参照）

16=デバイスの２重オープン

17=デバイスは未初期化

注意事項：

関数名： ＷｒｉｔｅＣｙｃｌｉｃＡｌｌ

機能：   初期設定時に設定した自ノードコモンメモリー領域へ、自ノードのサイクリック

データを書き込みます。

引数のコモン領域１、２のデータバッファからデュアルポートＲＡＭへ一括

コピーします。

ノードＮｏ．、領域情報は、初期化関数の引数から自動認識します。

記述：  rc = WriteCyclicAll( &buf1, &buf2 , dev_no);

unsigned short	*buf1;	： コモンメモリーバッファ１ アドレス

unsigned short	*buf2;	： コモンメモリーバッファ2 アドレス

unsigned short	dev_no;	： デバイスＮｏ．（０～３）

unsigned short	rc; ：

０=正常終了

3＝バッファフル

9＝重大エラー（詳細はＰ84を参照）

14=デバイスはオープンされていない

注意事項：

関数名： ＷｒｉｔｅＣｙｃｌｉｃＲｅｌａｔｉｖｅ

機能：   コモンメモリで指定ノードが占有する領域先頭をオフセット０とする相対

アドレスを用います。

領域内のワードオフセットからワードサイズのサイクリックデータを

指定バッファの先頭から指定ワード分書き込みます。

ノードＮｏ．、領域情報は、初期化関数の引数から自動認識します。

記述：  rc = WriteCyclicRelative( comnon, offset, size, &buff ,dev_no);

unsigned short	common;： １＝コモン領域１、２＝コモン領域２

unsigned short	offset;	： ワードオフセット（0～511または0～8191）

unsigned short	size;	： ワードサイズ（1～512または1～8192）

unsigned short	*buff;   ： バッファアドレス

unsigned short	dev_no;	： デバイスＮｏ．（０～３）

unsigned short  rc; ：

０=正常終了

2＝パラメタエラー

3＝バッファフル

9＝重大エラー（詳細はＰ84を参照）

14=デバイスはオープンされていない

注意事項：

関数名： ＲｅａｄＣｙｃｌｉｃＡｂｓｏｌｕｔｅ

機能：   コモンメモリ１または２の先頭からのワードオフセット、ワードサイズを指定して、

サイクリックデータを指定バッファへ読み出します。

この関数では、該当するコモン領域に割り当てられているノードがあれば、その

ノードの最新のデータを読み出します。

読み出し領域が複数のノードの領域にまたがる場合、それらのデータを合成して、

データを読み出します。

どのノードの送信領域にもなっていない領域には‘０’が書き込まれます。

記述：  rc = ReadCyclicAbsolute( common, offset, size, &buff,dev_no );

unsigned short	common;： １＝コモン領域１、２＝コモン領域２

unsigned short	offset;	： ワードオフセット（0～511または0～8191）

unsigned short	size;	： ワードサイズ（1～512または1～8192）

unsigned short	*buff;  ： バッファアドレス

unsigned short	dev_no;	： デバイスＮｏ．（０～３）

unsigned short  rc; ：

０=正常終了

2＝パラメタエラー

3＝バッファフル

4＝データなし

9＝重大エラー（詳細はＰ84を参照）

14=デバイスはオープンされていない

注意事項：

関数名： ＲｅａｄＣｙｃｌｉｃＲｅｌａｔｉｖｅ

機能：   コモンメモリで指定ノードが占有する領域先頭をオフセット０とする相対

アドレスを用います。

領域内のワードオフセットからワードサイズのサイクリックデータをバッファへ

読み込みます。

指定されたノードがトークンに参加していなければ、エラーを返します。

記述：  rc = ReadCyclicRelative( node, common, offset, size, &buff,dev_no );

unsigned short	node	： ノードＮｏ．（１～２５４）

unsigned short	common;： １＝コモン領域１、２＝コモン領域２

unsigned short	offset;	： ワードオフセット（0～511または0～8191）

unsigned short	size;	： ワードサイズ（1～512または1～8192）

unsigned short	*buff;   ： バッファアドレス

unsigned short	dev_no;	： デバイスＮｏ．（０～３）

unsigned short  rc; ：

０=正常終了

2＝パラメタエラー

4＝データなし

5＝ノード離脱

9＝重大エラー（詳細はＰ84を参照）

14=デバイスはオープンされていない

注意事項： この関数はコモン領域を持たないノードには使用できません。

関数名： ＲｅａｄＣｙｃｌｉｃＡｌｌ

機能：   指定ノードのコモンメモリー領域から指定ノードのコモン１、２の全サイクリ

ックデータを読み出します。

引数のコモン領域１、２のデータバッファへデュアルポートＲＡＭから一括

コピーします。

記述：  rc = ReadCyclicAll( node, &buf1, &buf2 , dev_no );

unsigned short   node;   ： ノードＮｏ．（１～２５４）

unsigned short	*buf1;	： コモンメモリーバッファ１ アドレス

unsigned short	*buf2;	： コモンメモリーバッファ2 アドレス

unsigned short	dev_no;	： デバイスＮｏ．（０～３）

unsigned short	rc; ：

０=正常終了

2＝パラメタエラー

4＝データなし

5＝ノード離脱

9＝重大エラー（詳細はＰ84を参照）

14=デバイスはオープンされていない

注意事項：

関数名： ＷｒｉｔｅＭｅｓｓａｇｅ

機能：   構造体で設定されたメッセージを送ります。

ＦＬ－ｎｅｔではメッセージ送信の条件がそろうまで送信を待ちます。

また、１：１メッセージ送信の場合、相手ノードからの正常終了のＡＣＫを

受信するまで３回のリトライが行われることがあります。

そのため送信の登録から送信完了まで時間がかかることがあり、引数の

ｗａｉｔ＿ｆｌｇで、送信完了を待って関数をｒｅｔｕｒｎするか完了を待た

ずにｒｅｔｕｒｎするかを選択します。

完了を待たない選択をした場合、ＣｈｅｃｋＭｅｓｓｅｇｅＥｎｄ 関数を使って

メッセージ送信が正常終了をしたかをチェックする必要があります。

記述：  rc = WriteMessege(&msnd_prm, &buff, wait_flg,dev_no );

struct  MessageInfo {

unsigned char	node  ： 相手先ノードＮｏ．（１～２５４）

unsigned char	result; ： 結果コード（０～２）

unsigned long	tcd;    ： トランザクションコード

unsigned short	bc;	： バイトサイズ（０～１０２４）

unsigned long	addr;	： 仮想アドレス空間 アドレス

unsigned short	length;	： 仮想アドレス空間 データ長

} msnd_prm;

unsigned char	*buff;   ： バッファアドレス

unsigned short	wait_flg	： ０＝ 送信完了を待たない、１＝送信完了を待つ

unsigned short	dev_no;	： デバイスＮｏ．（０～３）

unsigned short  rc;：

０=正常終了

2＝パラメタエラー

3＝バッファフル

6＝送信失敗（wait_flg=1の時のみ通知）

8＝タイムアウト(最大２秒)

9＝重大エラー（詳細はＰ84を参照）

14=デバイスはオープンされていない

注意事項： ｒｃ＝バッファフルの時は、アプリケーション側で再送信を行ってください。

ｒｃ＝送信失敗の場合、ＦＡリンクプロトコル仕様では再送信の必要はない

とされています。

コモン領域１または２を持つノードの場合には、メッセージ送受信の前に必ず

WriteCyclicAll（VC）、WriteCyclic_ALL（VB）で自ノード領域の情報

を設定して下さい。

＜ メッセージ デバイスプロファイル応答 のデータ形式＞

FL-net プロトコルでは、メッセージのデバイスプロファイルが必須となって

おります。

以下は、その応答メッセージで用いるデータ フォーマットです。

MSTC認証済みの情報を用いる必要があり、必ずこのデータをお使いください。

ストリングの最後に、ＮＵＬＬは含みません。

xxhは、HEX表記データを意味します。

データは、全１１６Ｂｙｔｅです。

30h 72h

30h 70h

13h 06h “COMVER”

02h 01h 01h

13h 02h “ID”

13h 07h “SYSPARA”

13h 03h “REV”

02h 01h 03h

13h 07h “REVDATE”

30h 0Ah

02h 02h 07h CFh

02h 01h 08h

02h 01h 01h

13h 0Ah “DVCATEGORY”

13h 08h “COMPUTER”

13h 06h “VENDOR”

13h 0Ah “CENTURYSYS”

13h 07h “DVMODEL”

13h 06h “S-0616”

関数名：ＣｈｅｃｋＭｅｓｓｅｇｅＥｎｄ

機能：   メッセージ送信の関数 ＷｒｉｔｅＭｅｓｓａｇｅで、メッセージ送信完了を待

たずにｒｅｔｕｒｎをする選択をした時に、メッセージ送信が正常終了かを後

で確認する必要があります。

この関数で、メッセージ送信の終了ステータスを返します。

複数のメッセージが送信未完の時には、最古の情報から通知します。

記述：  rc = CheckMessageEnd( &node,&tcd,dev_no);

unsigned short *node;	：送信終了したメッセージのノードＮｏ．

unsigned short *tcd	：送信終了したメッセージのＴＣＤ

unsigned short	dev_no;	： デバイスＮｏ．（０～３）

unsigned short rc; ：

０=正常終了

6＝送信失敗

7=送信未完

９＝重大エラー（詳細はＰ84を参照）

14=デバイスはオープンされていない

注意事項： rｃ＝送信失敗の場合、ＦＡリンクプロトコル仕様では再送信の必要はない

とされています。

関数名： ＲｅａｄＭｅｓｓａｇｅ

機能：   メッセージ受信の有無をチェックして、受信がある場合その情報を構造体と

バッファへセットします。

受信データは３２件までキューイングを行い、最古のものから渡します。

ｗａｉｔ＿ｆｌｇで、受信完了を待って関数をｒｅｔｕｒｎするか完了を待た

ずにｒｅｔｕｒｎするかを選択します。

記述：  rc = ReadMessege(&mrcv_prm, &buff, wait_flg,dev_no );

struct  MessageInfo {

unsigned char	node	： 相手先ノードＮｏ．

unsigned char	result;	： 結果コード

bit4：１＝ブロードキャスト受信、０＝１：１受信

bit0～3：ＦＡリンクヘッダーのM_RLT

unsigned long	tcd;	： トランザクションコード

unsigned short	bc;	： バイトサイズ

unsigned long	addr;	： 仮想アドレス空間 アドレス

unsigned short	length;	： 仮想アドレス空間 データ長

} mrcv_prm;

unsigned char	*buff;   ： バッファアドレス

unsigned short	wait_flg	： ０＝ 受信完了を待たない、１＝受信完了を待つ

unsigned short	dev_no;	： デバイスＮｏ．（０～３）

unsigned short  rc; ：

０=正常終了

2＝パラメタエラー

4＝データ無し（wait_flg=0の時のみ通知）

8＝タイムアウト（２秒）

9＝重大エラー（詳細はＰ84を参照）

14=デバイスはオープンされていない

注意事項： コモン領域１または２を持つノードの場合には、メッセージ送受信の前に必ず

WriteCyclicAll（VC）、WriteCyclic_ALL（VB）で自ノード領域の情報

を設定して下さい。

関数名： ＧｅｔＮｏｄｅＩｎｆｏ

機能：   指定されたノードの情報を指定の構造体へ返します。

記述：  rc = GetNodeInfo( node, &node_inf,dev_no );

unsigned int	node		： ノードＮｏ．（１～２５４）

struct  NodeInfo {

char	sanka;	   	： ０＝離脱、１＝参加

unsigned short  uls;	： 上位層の状態

unsigned short  cmn1_addr; ： コモンメモリ１ アドレス

unsigned short  cmn1_size;  ： コモンメモリ１ サイズ

unsigned short  cmn2_addr; ： コモンメモリ２ アドレス

unsigned short  cmn2_size;  ： コモンメモリ２ サイズ

unsigned short  rct;;	   ： リフレッシュサイクル許容時間

unsigned char  tw;	   ： トークン監視時間

unsigned char  mft; 	   ： 最小フレーム間隔

unsigned char  link_status; ： リンクの状態（注）

unsigned char  my_status;  ： 自ノードの状態（注）

unsigned char  vender[11];  ： ベンダー名(11Byte目はNULL)

unsigned char  maker[11];  ： メーカー名(11Byte目はNULL)

unsigned char  node[11];    ： ノード名(11Byte目はNULL)

} node_inf;

unsigned short	dev_no;	： デバイスＮｏ．（０～３）

unsigned short  rc; ：

０=正常終了

2＝パラメタエラー（ノードＮｏ．＞２５４、ノードＮｏ．＜１のとき）

8＝タイムアウト（１秒）

9＝重大エラー（詳細はＰ84を参照）

14=デバイスはオープンされていない

注意事項： 自ノードの状態とリンクの状態の詳細は、次頁を参照してください。

自ノードの状態

ＦＬ－ＰＣＩ Ｃａｒｄが把握している 自ノードの状態を、次の１バイトデータで

通知する。

b7  b6  b5  b4  b3  b2  b1  b0

未使用

ノード初期化完了

ノード初期化でパラメタエラー発生

コモンメモリ領域１ アドレス多重化検知

コモンメモリ領域２ アドレス多重化検知

ネットワークに加入できず受信待ちとなった

トークン監視タイムアウトエラー

自ノードのノード番号多重化検知

(注) b2またはb7が１の場合、初期化データのフェイタルエラーを示します。

リンクの状態

ヘッダー情報LKSに参加／離脱情報を付加する。

b7  b6  b5  b4  b3  b2  b1  b0

0: 離脱、1: 参加

1: 上位層動作信号エラー

1: コモンメモリ・データ有効通知

1: コモンメモリ（アドレス・サイズ）設定完了

1: アドレス多重検知

関数名： ＧｅｔＲｉｎｇＩｎｆｏ

機能：   現在のＦＬ－ｎｅｔに参加中の他ノードのＮｏ．を渡します。

ノード数と参加中の全のノードＮｏ．（自ノードを除く）をバッファにセット

します。

記述：  rc = GetRingInfo( &ring_inf,dev_no );

struct   SankaReqTable  {

unsigned char	node_cnt;     ： ノード数（１～２５４）

unsigned char   node_no[254]; ： 参加ノードＮｏ．

} ring_inf;

unsigned short	dev_no;	： デバイスＮｏ．（０～３）

unsigned short  rc; ：

０=正常終了

8＝タイムアウト(１秒)

9＝重大エラー（詳細はＰ84を参照）

14=デバイスはオープンされていない

注意事項：

関数名： ＧｅｔＮｅｔＩｎｆｏ

機能：   現在のＦＬ－ｎｅｔのリフレッシュサイクル計測値を返します。

記述：  rc = GetNetInfo( &net_inf,dev_no );

struct   NetInfo  {

unsigned short	rct;	   ： リフレッシュサイクル設定値

unsigned short	rcm;	   ： リフレッシュサイクル測定値（現在）

unsigned short	rcm_max;  ： リフレッシュサイクル測定値（最大）

unsigned short	rcm_min;  ： リフレッシュサイクル測定値（最小）

unsigned char   link_status;： リンクの状態（注）

} net_inf;

unsigned short	dev_no;	： デバイスＮｏ．（０～３）

unsigned short  rc; ：

０=正常終了

8＝タイムアウト（１秒）

9＝重大エラー（詳細はＰ84を参照）

14=デバイスはオープンされていない

注意事項： リンクの状態（注）はＰ79を参照。

関数名： ＧｅｔＬｏｇＩｎｆｏ

機能：   自ノードの現在のＦＬ－ｎｅｔ ログ情報を返します。

記述：  rc = GetLogInfo( &log_buf,dev_no );

unsigned long	log_buf[128];	： ログデータ情報のバッファ

unsigned short	dev_no;	        ： デバイスＮｏ．（０～３）

unsigned short  rc; ：

０=正常終了

8＝タイムアウト（１秒）

9＝重大エラー（詳細はＰ84を参照）

14=デバイスはオープンされていない

注意事項：

関数名： ＳｅｔＵｐｌＳｔａｔｕｓ

機能：   この関数で指定した上位層ステータスは、ＦＡリンクヘッダーのＵＬＳにセット

されます。

ＦＬ－ＰＣＩ Ｃａｒｄは、初期化コマンドを受け取った時にＲＵＮ／ＳＴＯＰ

Bit＝０ をセットします。（ＵＬＳディフォルト値＝0000h）

上位層の状態が変化した時にこの関数を用いてＦＡリンクヘッダーのＵＬＳの値

を書き換える必要があります。

記述：  rc = SetUplStatus( uls,dev_no );

unsigned short	uls;	： 上位層ステータス

unsigned short	dev_no;	： デバイスＮｏ．（０～３）

unsigned short  rc; ：

０=正常終了

8＝タイムアウト（１秒）

9=重大エラー（詳細はＰ84を参照）

14=デバイスはオープンされていない

注意事項：

関数名： ＧｅｔＥｒｒＩｎｆｏ

機能：   重大エラーが発生した時に、その詳細情報を取り込みます。

記述：  rc = GetErrInfo( &err_inf,dev_no );

struct  ErrInfo {

unsigned short	err_code;     ： エラーコード（注）

unsigned short	length;	     ： メッセージ長

unsigned char	err_msg[128]; ： メッセージ（aschii code）

} err_inf;

unsigned short  rc; ：

０=正常終了

14=デバイスはオープンされていない

注意事項： エラーコードの内容

7F00h： システムエラー。詳細はエラーメッセージにセットされます。

7F01h： フラッシュメモリーエラー。（初期化時のみ発生）

7F02h： Ｄｒａｍテストエラー。（初期化時のみ発生）

7F03h： Ｎｉｃｅテストエラー。（初期化時のみ発生）

7F04h： ＥＥＰＲＯＭサムチェックエラー。（初期化時のみ発生）

7F05h： ＣＰＵ ＢＵＳエラーが発生した。

7F06h： イリーガルインストラクションが発生した。

関数名： ＤｅｖｉｃｅＣｌｏｓｅ

機能：   初期化でオープンしたデバイスをクローズします。

アプリケーション終了時とＦＬ－ＰＣＩ Ｃａｒｄ再初期化の時には、この関数を

呼んで下さい。

デバイスクローズ時のＦＬ－ＰＣＩ ＣａｒｄをＲＥＳＥＴ状態にするか

どうかを引数で指定します。

記述：  rc = DeviceClose( dev_no, reset_f);

unsigned short	dev_no;	： デバイスＮｏ．（０～３）

unsigned short   reset_f  ： ＦＬ－ＰＣＩ ＣａｒｄのＲＥＳＥＴ指示

（０：ＲＥＳＥＴなし、１：ＲＥＳＥＴあり）

unsigned short  rc; ：

０=正常終了

15=デバイスクローズエラー

注意事項：

５．Ｂａｓｉｃ Ｉ／Ｆ仕様

関数名： ＦＬ＿Iｎｉｔｉａｌｉｚｅ

機能：   デバイスをオープンし、FL-PCI Card を初期化します。

記述：  rc = FL_Initialize( init_prm )

Byref  init_prm  As  InitInfo    ： 初期化引数のユーザー定義型

Type  InitInfo

ip_adr  As  Long	     ： 自ノードＩＰアドレス。

下１バイトは、自ノードＮｏ．とする

dev_no  As  Integer      ：  デバイスＮｏ．

ボード１＝0 or 1  ボード２＝2 or 3

cmn1_adr  As  Integer   ： コモンメモリ 領域１ アドレス ( 0～511 )

cmn1_size  As  Integer   ： コモンメモリ 領域１ サイズ ( 0～512 )

cmn2_adr  As  Integer   ： コモンメモリ 領域２ アドレス( 0～8191 )

cmn2_size  As  Integer   ： コモンメモリ 領域２ サイズ ( 0～8192 )

tw  As  Byte	     ： トークン監視タイムアウト値 ( 1～50 )

mft  As  Byte	     ： 最小フレーム間隔 ( 0～500 )

vender(10)  As  Byte     ： ベンダ名ベンダ名 ”CENCURYSYS” 固定

maker(10)  As  Byte	     ： メーカー型式メーカー型式 ”S-0616    ”固定

(空きは SPACE)

name(10)  As  Byte      ： ノード名 (任意の文字列)

End Type

rc  As  Integer ：

０=正常終了

2＝パラメタエラー

8=タイムアウト（最大４秒）

9＝重大エラー（詳細はP106を参照）

10=デバイスオープンエラー（ファイルクリエート）

11=デバイスオープンエラー（デバイス取得）

12=デバイスオープンエラー（ポインタ取得）

注意事項： 初期化の後再初期化を行う場合はには、一旦 関数DeviceClose()を使って

デバイスをクローズしてください。

デバイスクローズを行わないで再初期化を行うと、デバイスオープンエラーが

発生します。

関数名： ＤｅｖｉｃｅＯｐｅｎ

機能：   指定デバイスをオープンします。

ＦＬ－ＰＣＩ Ｃａｒｄは１Ｃａｒｄで２デバイスが使用可能です。

ただし２デバイスでＦＬ－ＰＣＩ Ｃａｒｄへ同時にコマンド、データを書き

込みますと動作不正が発生するため、片方のデバイスはデータ参照専門で

お使いいただくことをお勧めします。

片側のデバイスがＦＬ＿IｎｉｔｉａｌｉｚｅでＦＬ－ＰＣＩ  Ｃａｒｄを

初期化した後に、この関数を呼び出しをしてもう１方のデバイスをオープンし

て下さい。

初期設定前にこの関数を呼び出した場合には、エラー終了します。

記述：  rc = DeviceOpen( dev_no );

ByVal  dev_no  As  Integer     ： デバイスＮｏ．（０～３）

rc  As  Integer ：

０=正常終了

9＝重大エラー（詳細はP106を参照）

16=デバイスの２重オープン

17=デバイスは未初期化

注意事項：

関数名： ＷｒｉｔｅＣｙｃｌｉｃ_Ａｌｌ

機能：   初期設定時に設定した自ノードコモンメモリー領域へ、自ノードのサイクリック

データを書き込みます。

引数のコモン領域１、２のバッファからデュアルポートＲＡＭへ一括コピーし

ます。

ノードＮｏ．、領域情報は、初期化関数の引数から自動認識します。

記述：  rc = WriteCyclic_All( flbuf,dev_no )

ByRef  flbuf  As  CmnStruct    ： ユーザーコモン バッファ１、２

Type CmnStruct

common1_buf(511)  As  Integer

common2_buf(512 * 16 – 1)  As  Integer

End Type

ByVal  dev_no  As  Integer     ： デバイスＮｏ．（０～３）

rc  As  Integer ：

０=正常終了

3＝バッファフル

9＝重大エラー（詳細はP106を参照）

14=デバイスはオープンされていない

注意事項：

関数名： ＷｒｉｔｅＣｙｃｌｉｃ_Ｒｅｌ

機能：   コモンメモリで指定ノードが占有する領域先頭をオフセット０とする相対

アドレスを用います。

ユーザーコモンバッファの自ノード領域のワードオフセット位置からワード

サイズ分のサイクリックデータを最新データ上に更新します。

ノードＮｏ．、領域情報は、初期化関数の引数から自動認識します。

記述：  rc = WriteCyclic_Rel( comnon, offset, size, flbuf,dev_no )

ByVal  common  As  Integer ： １＝コモン領域１、２＝コモン領域２

ByVal  offset  As  Integer   ： ワードオフセット（0～511または0～8191）

ByVal  size  As  Integer     ： ワードサイズ（1～512または1～8192）

ByRef  flbuf  As  CmnStruct ： ユーザーコモン バッファ１、２

Type CmnStruct

common1_buf(511)  As  Integer

common2_buf(512 * 16 – 1)  As  Integer

End Type

ByVal  dev_no  As  Integer     ： デバイスＮｏ．（０～３）

rc  As  Integer ：

０=正常終了

2＝パラメタエラー

3＝バッファフル

9＝重大エラー（詳細はP106を参照）

14=デバイスはオープンされていない

注意事項：

関数名： ＲｅａｄＣｙｃｌｉｃ_Ａｂｓ

機能：   コモンメモリ１または２の先頭からのワードオフセット、ワードサイズを指定

して、サイクリックデータをユーザーコモンバッファへ読み出します。

この関数では、該当するコモン領域に割り当てられているノードがあれば、その

ノードの最新のデータを読み出します。

読み出し領域が複数のノードの領域にまたがる場合、それらのデータを合成して、

データを読み出します。

どのノードの送信領域にもなっていない領域には‘０’が書き込まれます。

記述：  rc = ReadCyclic_Abs( common, offset, size, flbuf ,dev_no)

ByVal  common  As  Integer ： １＝コモン領域１、２＝コモン領域２

ByVal  offset  As  Integer   ： ワードオフセット（0～511または0～8191）

ByVal  size  As  Integer     ： ワードサイズ（1～512または1～8192）

ByRef  flbuf  As  CmnStruct ： ユーザーコモン バッファ１、２

Type CmnStruct

common1_buf(511)  As  Integer

common2_buf(512 * 16 – 1)  As  Integer

End Type

ByVal  dev_no  As  Integer     ： デバイスＮｏ．（０～３）

rc  As  Integer ：

０=正常終了

2＝パラメタエラー

4＝データなし

9＝重大エラー（詳細はP106を参照）

14=デバイスはオープンされていない

注意事項：

関数名： ＲｅａｄＣｙｃｌｉｃ_Ｒｅｌ

機能：   コモンメモリで指定ノードが占有する領域先頭をオフセット０とする相対

アドレスを用います。

領域内のワードオフセットからワードサイズのサイクリックデータをユーザー

コモンバッファへ読み込みます。

指定されたノードがトークンリングに参加していなければ、エラーを返します。

記述：  rc = ReadCyclic_Rel( node, common, offset, size, flbuf,dev_no )

ByVal  node  As  Integer    ： ノードＮｏ．（１～２５４）

ByVal  common  As  Integer ： １＝コモン領域１、２＝コモン領域２

ByVal  offset  As  Integer   ： ワードオフセット（0～511または0～8191）

ByVal  size  As  Integer     ： ワードサイズ（1～512または1～8192）

ByRef  flbuf  As  CmnStruct ： ユーザーコモン バッファ１、２

Type CmnStruct

common1_buf(511)  As  Integer

common2_buf(512 * 16 – 1)  As  Integer

End Type

ByVal  dev_no  As  Integer     ： デバイスＮｏ．（０～３）

rc  As  Integer ：

０=正常終了

2＝パラメタエラー

4＝データなし

5＝ノード離脱

9＝重大エラー（詳細はP106を参照）

14=デバイスはオープンされていない

注意事項： この関数はコモン領域を持たないノードには使用できません。

関数名： ＲｅａｄＣｙｃｌｉｃ_Ａｌｌ

機能：   指定ノードのコモンメモリー領域から指定ノードのコモン１、２の全サイク

リックデータを読み出します。

引数のコモン領域１、２のデータバッファへデュアルポートＲＡＭから一括

コピーします。

記述：  rc = ReadCyclic_All(node, flbuf, dev_no);

ByVal  node  As  Integer       ： ノードＮｏ．（１～２５４）

ByRef  flbuf  As  CmnStruct    ： ユーザーコモン バッファ１、２

Type CmnStruct

common1_buf(511)  As  Integer

common2_buf(512 * 16 – 1)  As  Integer

End Type

ByVal  dev_no  As  Integer     ： デバイスＮｏ．（０～３）

rc  As  Integer ：

０=正常終了

2＝パラメタエラー

4＝データなし

5＝ノード離脱

9＝重大エラー（詳細はP106を参照）

14=デバイスはオープンされていない

注意事項：

関数名： ＷｒｉｔｅＭｅｓｓａｇｅ

機能：   構造体で設定されたメッセージを送ります。

ＦＬ－ｎｅｔではメッセージ送信の条件がそろうまで送信を待ちます。

また、１：１メッセージ送信の場合、相手ノードからの正常終了のＡＣＫを

受信するまで３回のリトライが行われることがあります。

そのため送信の登録から送信完了まで時間がかかることがあり、引数の

ｗａｉｔ＿ｆｌｇで、送信完了を待って関数をｒｅｔｕｒｎするか完了を待た

ずにｒｅｔｕｒｎするかを選択します。

完了を待たない選択をした場合、ＣｈｅｃｋＭｅｓｓｅｇｅＥｎｄ 関数を使って

メッセージ送信が正常終了をしたかをチェックする必要があります。

記述：  rc = WriteMessege(msnd_prm, buff, wait_flg,dev_no )

ByRef  msnd_prm  As  MessageInfo  ： メッセージ送信 引数 ユーザ定義型

Type  MessageInfo

node  As  Byte    ： 相手先ノードＮｏ．（１～２５４）

result  As  Byte   ： 結果コード（０～２）

tcd  As  Long     ： トランザクションコード

bc  As  Integer    ： バイトサイズ（０～１０２４）

addr  As  Long    ： 仮想アドレス空間 アドレス

length  As  Integer： 仮想アドレス空間 データ長

End Type

Byref	buff  As  MsgData     ： バッファアドレス

Type  MsgData

Mmsg_buf (1023)  As  Byte

End Type

ByVal  wait_flg  As  Integer ： ０＝送信完了を待たない、１＝送信完了を待つ

ByVal  dev_no  As  Integer  ： デバイスＮｏ．（０～３）

rc  As  Integer：

０=正常終了

2＝パラメタエラー

3＝バッファフル

6＝送信失敗（wait_flg=1の時のみ通知）

8＝タイムアウト(最大２秒)

9＝重大エラー（詳細はP106を参照）

14=デバイスはオープンされていない

注意事項： ｒｃ＝バッファフルの時は、アプリケーション側で再送信を行ってください。

ｒｃ＝送信失敗の場合、ＦＡリンクプロトコル仕様では再送信の必要はない

とされています。

コモン領域１または２を持つノードの場合には、メッセージ送受信の前に必ず

WriteCyclicAll（VC）、WriteCyclic_ALL（VB）で自ノード領域の情報

を設定して下さい。

＜ メッセージ デバイスプロファイル応答 のデータ形式＞

FL-net プロトコルでは、メッセージのデバイスプロファイルが必須となって

おります。

以下は、その応答メッセージで用いるデータ フォーマットです。

MSTC認証済みの情報を用いる必要があり、必ずこのデータをお使いください。

ストリングの最後に、ＮＵＬＬは含みません。

xxhは、HEX表記データを意味します。

データは、全１１６Ｂｙｔｅです。

30h 72h

30h 70h

13h 06h “COMVER”

02h 01h 01h

13h 02h “ID”

13h 07h “SYSPARA”

13h 03h “REV”

02h 01h 03h

13h 07h “REVDATE”

30h 0Ah

02h 02h 07h CFh

02h 01h 08h

02h 01h 01h

13h 0Ah “DVCATEGORY”

13h 08h “COMPUTER”

13h 06h “VENDOR”

13h 0Ah “CENTURYSYS”

13h 07h “DVMODEL”

13h 06h “S-0616”

関数名：ＣｈｅｃｋＭｅｓｓｅｇｅＥｎｄ

機能：   メッセージ送信の関数 ＷｒｉｔｅＭｅｓｓａｇｅで、メッセージ送信完了を

待たずにｅｔｕｒｎをする選択をした時に、メッセージ送信が正常終了かを

後で確認する必要があります。

この関数で、メッセージ送信の終了ステータスを返します。

複数のメッセージが送信未完の時には、最古の情報から通知します。

記述：  rc = CheckMessageEnd( node, tcd,dev_no)

ByRef  node  As  Integer	：送信終了したメッセージのノードＮｏ．

ByRef  tcd  As  Integer     	：送信終了したメッセージのＴＣＤ

ByVal  dev_no  As  Integer     ： デバイスＮｏ．（０～３）

rc  As  Integer ：

０=正常終了

6＝送信失敗

7=送信未完

９＝重大エラー（詳細はP106を参照）

14=デバイスはオープンされていない

注意事項： rｃ＝送信失敗の場合、ＦＡリンクプロトコル仕様では再送信の必要はない

とされています。

関数名： ＲｅａｄＭｅｓｓａｇｅ

機能：   メッセージ受信の有無をチェックして、受信がある場合その情報を構造体と

バッファへセットします。

受信データは３２件までキューイングを行い、最古のものから渡します。

ｗａｉｔ＿ｆｌｇで、受信完了を待って関数をｒｅｔｕｒｎするか完了を待た

ずにｒｅｔｕｒｎするかを選択します。

記述：  rc = ReadMessege(mrcv_prm, buff, wait_flg,dev_no )

ByRef  mrcv_prm  As  MessageInfo  ： メッセージ送信 引数 ユーザ定義型

Type  MessageInfo

node  As  Byte    ： 相手先ノードＮｏ．

result  As  Byte   ： 結果コード

bit4：１＝ブロードキャスト受信、０＝１：１受信

bit0～3：ＦＡリンクヘッダーのM_RLT

tcd  As  Long     ： トランザクションコード

bc  As  Integer    ： バイトサイズ

addr  As  Long    ： 仮想アドレス空間 アドレス

length  As  Integer： 仮想アドレス空間 データ長

End Type

Byref	buff  As  MsgData     ： バッファアドレス

Type  MsgData

Mmsg_buf (1023)  As  Byte

End Type

ByVal  dev_no  As  Integer     ： デバイスＮｏ．（０～３）

ByVal  wait_flg  As  Integer	： ０＝受信完了を待たない、

１＝受信完了を待つ

unsigned short  rc; ：

０=正常終了

2＝パラメタエラー

4＝データ無し（wait_flg=0の時のみ通知）

8＝タイムアウト（２秒）

9＝重大エラー（詳細はP106を参照）

14=デバイスはオープンされていない

注意事項： コモン領域１または２を持つノードの場合には、メッセージ送受信の前に必ず

WriteCyclicAll（VC）、WriteCyclic_ALL（VB）で自ノード領域の情報

を設定して下さい。

関数名： ＧｅｔＮｏｄｅＩｎｆｏ

機能：   指定されたノードの情報を指定の構造体へ返します。

記述：  rc = GetNodeInfo( node, node_inf,dev_no )

ByVal  node  As  Integer		： ノードＮｏ．（１～２５４）

ByRef  node_inf  As  NodeInfo          ： 戻り値のユーザー定義型

Type  NodeInfo

sanka  As  Byte	   	： ０＝離脱、１＝参加

uls  As  Integer    	： 上位層の状態

cmn1_addr  As  Integer ： コモンメモリ１ アドレス

cmn1_size  As  Integer  ： コモンメモリ１ サイズ

cmn2_addr  As  Integer ： コモンメモリ２ アドレス

cmn2_size  As  Integer  ： コモンメモリ２ サイズ

rct  As  Integer         ： リフレッシュサイクル許容時間

tw  As  Byte	        ： トークン監視時間

mft  As  Byte 	        ： 最小フレーム間隔

link_status  As  Byte    ： リンクの状態（注）

my_status  As  Byte    ： 自ノードの状態（注）

vender(10)  As  Byte  ： ベンダー名(11Byte目はNULL)

maker(10)  As  Byte  ： メーカー名(11Byte目はNULL)

node(10)  As  Byte    ： ノード名(11Byte目はNULL)

End Type

ByVal  dev_no  As  Integer     ： デバイスＮｏ．（０～３）

rc  As  Integer ：

０=正常終了

2＝パラメタエラー（ノードＮｏ．＞２５４、ノードＮｏ．＜１のとき）

8＝タイムアウト（１秒）

9＝重大エラー（詳細はP106を参照）

14=デバイスはオープンされていない

注意事項： 自ノードの状態とリンクの状態の詳細は、次頁を参照してください。

自ノードの状態

ＦＬ－ＰＣＩ Ｃａｒｄが把握している 自ノードの状態を、次の１バイトデータで

通知する。

b7  b6  b5  b4  b3  b2  b1  b0

未使用

ノード初期化完了

ノード初期化でパラメタエラー発生

コモンメモリ領域１ アドレス多重化検知

コモンメモリ領域２ アドレス多重化検知

ネットワークに加入できず受信待ちとなった

トークン監視タイムアウトエラー

自ノードのノード番号多重化検知

(注) b2またはb7が１の場合、初期化データのフェイタルエラーを示します。

リンクの状態

ヘッダー情報LKSに参加／離脱情報を付加する。

b7  b6  b5  b4  b3  b2  b1  b0

0: 離脱、1: 参加

1: 上位層動作信号エラー

1: コモンメモリ・データ有効通知

1: コモンメモリ（アドレス・サイズ）設定完了

1: アドレス多重検知

関数名： ＧｅｔＲｉｎｇＩｎｆｏ

機能：   現在のＦＬ－ｎｅｔに参加中の他ノードのＮｏ．を渡します。

ノード数と参加中の全ノードＮｏ．（自ノードを除く）をバッファにセット

します。

記述：  rc = GetRingInfo( ring_inf,dev_no )

ByRef  ring_inf  As  SankaReqTable   ： 参加情報のユーザー定義型

Type   SankaReqTable

node_cnt  As  Byte     ： ノード数（１～２５４）

node_no(253)  As  Byte ： 参加ノードＮｏ．

End Type

ByVal  dev_no  As  Integer     ： デバイスＮｏ．（０～３）

rc  As  Integer ：

０=正常終了

8＝タイムアウト(１秒)

9＝重大エラー（詳細はP106を参照）

14=デバイスはオープンされていない

注意事項：

関数名： ＧｅｔＮｅｔＩｎｆｏ

機能：   現在のＦＬ－ｎｅｔのリフレッシュサイクル計測値を返します。

記述：  rc = GetNetInfo( net_inf ,dev_no)

ByRef  net_inf  As  NetInfo        ： ネット情報 ユーザー定義型

Type   NetInfo

rct  As  Integer	        ： リフレッシュサイクル設定値

rcm  As  Integer	： リフレッシュサイクル測定値（現在）

rcm_max  As  Integer  ： リフレッシュサイクル測定値（最大）

rcm_min  As  Integer  ： リフレッシュサイクル測定値（最小）

link_status  As  Byte   ： リンクの状態（注）

End Type

ByVal  dev_no  As  Integer     ： デバイスＮｏ．（０～３）

rc  As  Integer ：

０=正常終了

8＝タイムアウト（１秒）

9＝重大エラー（詳細はP106を参照）

14=デバイスはオープンされていない

注意事項： リンクの状態（注）はＰ101を参照。

関数名： ＧｅｔＬｏｇＩｎｆｏ

機能：   自ノードの現在のＦＬ－ｎｅｔ ログ情報を返します。

記述：  rc = GetLogInfo( logbuf ,dev_no)

ByRef  logbuf  As  LogInfo     ： ログデータ情報のユーザー定義型

Type  LogInfo

Log_buf(127)  As  Long

End Type

ByVal  dev_no  As  Integer     ： デバイスＮｏ．（０～３）

rc  As  Integer ：

０=正常終了

8＝タイムアウト（１秒）

9＝重大エラー（詳細はP106を参照）

14=デバイスはオープンされていない

注意事項：

関数名： ＳｅｔＵｐｌＳｔａｔｕｓ

機能：   この関数で指定した上位層ステータスは、ＦＡリンクヘッダーのＵＬＳにセット

されます。

ＦＬ－ＰＣＩ Ｃａｒｄは、初期化コマンドを受け取った時にＲＵＮ／ＳＴＯＰ

Bit＝０ をセットします。（ＵＬＳディフォルト値＝0000h）

上位層の状態が変化した時にこの関数を用いてＦＡリンクヘッダーのＵＬＳの値

を書き換える必要があります。

記述：  rc = SetUplStatus( uls,dev_no )

ByVal  uls  As  Integer	： 上位層ステータス

ByVal  dev_no  As  Integer     ： デバイスＮｏ．（０～３）

rc  As  Integer ：

０=正常終了

8＝タイムアウト（１秒）

9=重大エラー（詳細はＰ106を参照）

14=デバイスはオープンされていない

注意事項：

関数名： ＧｅｔＥｒｒＩｎｆｏ

機能：   重大エラーが発生した時に、その詳細情報を取り込みます。

記述：  rc = GetErrInfo( err_inf,dev_no)

ByRef  err_inf  As  ErrInfo          ： エラー情報ユーザー定義型

Type  ErrInfo

err_code  As  Integer        ： エラーコード（注）

length  As  Integer	     ： メッセージ長

err_msg(127)  As  Byte      ： メッセージ（aschii code）

End Type

ByVal  dev_no  As  Integer     ： デバイスＮｏ．（０～３）

rc  As  Integer ：

０=正常終了

14=デバイスはオープンされていない

注意事項： エラーコードの内容

7F00h： システムエラー。詳細はエラーメッセージにセットされます。

7F01h： フラッシュメモリーエラー。（初期化時のみ発生）

7F02h： Ｄｒａｍテストエラー。（初期化時のみ発生）

7F03h： Ｎｉｃｅテストエラー。（初期化時のみ発生）

7F04h： ＥＥＰＲＯＭサムチェックエラー。（初期化時のみ発生）

7F05h： ＣＰＵ ＢＵＳエラーが発生した。

7F06h： イリーガルインストラクションが発生した。

関数名： ＤｅｖｉｃｅＣｌｏｓｅ

機能：   初期化でオープンしたデバイスをクローズします。

アプリケーション終了時とＦＬ－ＰＣＩ Ｃａｒｄ再初期化の時には、この関数を

呼んで下さい。

デバイスクローズ時のＦＬ－ＰＣＩ ＣａｒｄをＲＥＳＥＴ状態にするか

どうかを引数で指定します。

記述：  rc = DeviceClose(dev_no, reset_f )

ByVal  dev_no  As  Integer     ： デバイスＮｏ．（０～３）

ByVal  reset_f  As  Integer     ： ＦＬ－ＰＣＩ ＣａｒｄのＲＥＳＥＴ指示

（０：ＲＥＳＥＴなし、１：ＲＥＳＥＴあり）

rc  As  Integer ：

０=正常終了

15=デバイスクローズエラー

注意事項：

## ４．操作

### ４－１ 流れ

- FL-net PCI Card のPCへの装着

- FL-net PCI Card Driver のInstall

- FL-net Applicationの作成

- FL-net Application の実行

### ４－２ FL-net PCI Cardの装着

PCの電源を落した 状態で PCの空いている PCI Slotに

FL-net PCI Cardを正しく装着し、

PCI Cardパネルを PCの背面等にネジで固定します。

本FL-net PCI Cardは １つのPCで 最大２枚の

FL-net PCI Cardの装着が可能です。

### ４－３ Driver Install

FL-net PCI Cardを使用する前にWindows NTへのInstallを

下記のように行います。

・ PC の PCI Slotに FL-net PCI Card装着後

FL-net PCI Card Install 用 FD内の setup.exe を 起動し、

Installを行います。

Install 完了後、Windows NT を 再起動すれば

Windows NT立ち上げ毎に Driverは 自動Startします。

・ PCを 再起動しないと PCI Cardは 使用できません。

・ FL-net PCI Cardを ２枚装着する時は

2枚同時に装着し、 Setup するか

１枚目を 装着し Setupを行い、2枚めを装着するかしてください。

この場合は ２枚目を 装着したときは

Setupを行う必要は ありません。

### ４－４ 使用

（１） ３章のAPIで Win32 Application Interfaceを 使用し、

FL-net PCI Card をアクセスします。

（２）FL-net PCI Cardを 2枚装着した 場合の

PCI Cardの区別

FL-net PCI Cardの 背面の２つのLED が

１０BASE５側のLEDのみ点灯しているものが FLNET0/1 Deviceに

対応、両方 LED 点灯しているものが FLNET2/3 Deviceに対応

（３）サポート範囲、その他

Application は32bitのみのｻﾎﾟｰﾄで MS-DOSや 16bitｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝからの

ｱｸｾｽは ｻﾎﾟｰﾄしません。

又 OSは WindowsNT４．０（Service Pack３，５，６）のみで Windows3.1

やWindows 95/98上では使用しないでください。